СОГЛАСОВАНО:				            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			       Руководитель организации

_____________________________			___________________________

"____"________________ 2002г.				_______________ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ____

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СТАРШЕГО ОПЕРАТОРА (ОПЕРАТОРА) АГЗС

I.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.	В настоящей инструкции предусматриваются основные требования по организации и проведению безопасной работы старших операторов (операторов) при эксплуатации стационарных  газозаправочных станций (АГЗС).

1.2.	К обслуживанию автогазозаправочных станций допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности и имеющие удостоверение с фотографией.

  - Работники, допускаемые к работе на электротехническом оборудовании, с электротехническим инструментом , а также с машинами и механизмами с электроприводом, должны иметь группу по электробезопасности в соответствии с ПЭЭП.

  - Работники АГЗС должны проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры согласно приказу № 90 от 14.03.96 г

  - Все работники, допускаемые к самостоятельной работе ,должны проходить повторный инструктаж , а также инструктаж по применению средств коллективной и индивидуальной защиты и защитных приспособлений с целью углубления и закрепления знаний.

  - Основным опасным и вредным фактором на АГЗС является токсичность  паров сжиженных газов,  а также движущиеся машины и механизмы , подвижные части производственного оборудования

  - Все участки АГЗС должны быть обеспечены инструкциями по охране труда , утвержденными в установленном порядке

  - .Операторы АГЗС должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью

и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами, включающими, в том числе для работы в аварийных ситуациях: халат хлопчатобумажный; рукавицы комбинированные.

1.5.	Территория АГЗС в темное время должна быть освещена. Особое внимание должно быть уделено освещению мест заправки и слива нефтепродуктов.

  - Все средства пожаротушения, находящиеся в помещениях и на территории АГЗС, должны быть постоянно в полной исправности и готовности к немедленному использованию. Использование противопожарного инвентаря не по назначению запрещается.

  - АГЗС  должна быть оборудована телефонной связью с диспетчерским пунктом или руководством нефтебазы, ближайшей пожарной частью, правоохранительным органом. Телефонная связь должна содержаться в исправном состоянии.

  - Здания и сооружения должны быть защищены от прямых ударов молнии, электростатической, электромагнитной индукции, заноса высоких потенциалов.

  - Вырытые на территории АГЗС для технических целей траншеи и ямы должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками , а по окончании работ ---немедленно засыпаться.

  - Все средства пожаротушения, находящиеся в помещениях и на территории АГЗС, должны быть постоянно в полной исправности и готовности к немедленному использованию. Использование противопожарного инвентаря не по назначению запрещается.

1.11.Скорость движения транспорта на территории АГЗС нс. должна превышать 5 км/ч.

1.12.	В зимнее время пешеходные дорожки и проезжая часть территории АГЗС должны очищаться от снега и льда и посыпаться песком.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, проверить наличие средств индивидуальной защиты.

2.2. Проверить исправность технологического оборудования и наличие первичных средств пожаротушения.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.Выполнять работы в соответствии с производственной инструкцией.

3.2. Отключающие устройства содержать в исправном состоянии, обемспечивающем ьъбыстрое и надежное отключение оборудования, а также отдельных участков газопроводов.

3.3. Задвижки и вентили на газопроводах открывать медленно и осторожно во избежание гидравлических ударов.

3.4. Утечки газа определять с помощью мыльной эмульсии.

3.5 Работники, открывающие люки автомобильных цистерн,  должны находиться с наветренной стороны во избежание вдыхания паров сжиженного газа.

3.7. Процесс слива сжиженного газа в  резервуар АГЗС из автоцистерны должен производиться в присутствии оператора АГЗС и водителя автоцистерны. При обнаружении утечки слив должен быть немедленно прекращен.

3.8. При заправке транспорта на автозаправочной станции должны соблюдаться следующие правила: расстояние между автомобилем, стоящим под заправкой, и следующим за ним должно быть не менее 3 м, а между последующими автомобилями, находящимися в очереди, не менее 1 м:

3.9..При скоплении у АГЗС автотранспорта необходимо следить за тем , чтобы выезд с АГЗС был свободным и была возможность маневрирования.

3.10.  На территории АГЗС запрещается: курить и пользоваться открытым огнем: производить какие-либо работы, не связанные с приемом, хранением и отпуском сжиженного газа : хранить в помещении легковоспламеняющиеся жидкости: мыть руки, стирать одежду и протирать полы помещений легковоспламеняющимися жидкостями;

присутствовать посторонним лицам, несвязанным с заправкой или сливом сжиженного газа ;

заправлять транспорт, водители которого находятся в нетрезвом состоянии:

3.11. Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования АГЗС должны производиться электромонтерами , имеющими квалификацию не ниже 3 гр. по электробезопасности.

4.1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 На АГЗС должен быть разработан план ликвидации возможных аварий,в котором , с учетом специфических условий , необходимо предусмотреть оперативные действия персонала по предотвращению аварий  и ликвидации  аварийной ситуации, а в случае их возникновения ---по ликвидации, исключению загораний и взрывов, макс. снижению тяжести последствий и эвакуации людей., не занятых в ликвидации аварий.

4.2.  Аварийной ситуацией на АГЗС следует считать: загорание АГЗС:

неисправность в электрооборудовании:

утечки сжиженного газа  из топливораздаточной колонки, резервуара: загазованность (свыше 100 мг/м3) в здании АГЗС.

4.2. Во всех аварийных ситуациях оператор обязан немедленно отключить общий рубильник и прекратить заправку автотранспорта.

4.3. При возникновении пожара оператор обязан вызвать пожарную команду, приступить к тушению пожара имеющимися средствами, привлекая на помощь водителей транспорта, сообщить диспетчеру нефтебазы.

4.4. Оператору запрещается производить какой-либо ремонт электрооборудования на АГЗС. В случае неисправности электрооборудования следует вызвать слесаря-электрика.

4.5. . В случае обнаружения загазованности в здании АГЗС следует проветрить здание естественной вентиляцией (открыть двери, окна), определить источник повышенной загазованности, сообщить диспетчеру нефтебазы, сделать запись в журнале приема и сдачи смен.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. Спецодежда и спецобувь должны храниться отдельно от личной одежды.

5.2. Перед стиркой спецодежда должна проветриться на открытом воздухе не менее двух часов.

5.3. Не оставлять рабочее место без присмотра до прихода следующей смены.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения (участка)

Согласовано:

Инженер по ОТ

Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ СТАРШЕГО ОПЕРАТОРА (ОПЕРАТОРА) АГЗС

г.

2002год