СОГЛАСОВАНО:					     УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 	Руководитель организации

"____"________________ 2002г.			____________ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ____

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ  ОПЕРАТОРА  АЗС

I.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.	В настоящей инструкции предусматриваются основные требования по организации и проведению безопасной работы  операторов  при эксплуатации стационарных и автозаправочных станций (АЗС).

1.2.	К обслуживанию автозаправочных станций допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности и имеющие удостоверение с фотографией.

1.3.Работники, допускаемые к работе на электротехническом оборудовании, с электротехническим инструментом , а также с машинами и механизмами с электроприводом, должны иметь группу по электробезопасности в соответствии с ПЭЭП.

1.4.Работники АЗС должны проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры согласно приказу Минздрава Р.Ф. № 90 от 14.03.96 г

1.5.Все работники, допускаемые к самостоятельной работе, должны проходить повторный инструктаж , а также инструктаж по применению средств коллективной и индивидуальной защиты и защитных приспособлений с целью углубления и закрепления знаний.

1.6.Основным опасным и вредным фактором на АЗС является токсичность многих нефтепродуктов и их паров, особенно этилированных бензинов., а также движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования

1.7. Все участки АЗС должны быть обеспечены инструкциями по охране труда,   утвержденными в установленном порядке

1.8.Операторы АЗС должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью

и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами, включающими, в том числе для работы в аварийных ситуациях: халат хлопчатобумажный; рукавицы комбинированные: при работе с этилированным бензином дополнительно: фартук резиновый: сапоги резиновые; перчатки резиновые. На наружных работах зимой дополнительно  куртка и брюки на утепленной прокладке, валенки, в остальное время года дополнительно: плащ непромокаемый.

1.9.Территория АЗС в темное время должна быть освещена. Особое внимание должно быть уделено освещению мест заправки и сливанефтепродуктов.

1.10.Для местного освещения при осмотре резервуаров, колодцев (подвалов) и колонок применяются только взрывобезопасные аккумуляторные фонари напряжением не выше 12В, которые должны включаться и выключаться вне колодцев и на расстоянии более 3 м от колонок.

1.11.Все средства пожаротушения, находящиеся в помещениях и на территории АЗС, должны быть постоянно в полной исправности и готовности к немедленному использованию. Использование противопожарного инвентаря не по назначению запрещается.

1.12.АЗС  должна быть оборудована телефонной связью с диспетчерским пунктом или руководством нефтебазы, ближайшей пожарной частью, правоохранительным органом. Телефонная связь должна содержаться в исправном состоянии.

1.13.Здания АЗС, предназначенные для отпуска нефтепродуктов за наличные деньги, должны быть оборудованы запирающимися устройствами на дверях, металлическими решетками на окнах, охранной сигнализацией.

1.14.Санитарно-бытовые помещения должны содержаься в чистоте и проветриваться.

  - Здания и сооружения должны быть защищены от прямых ударов молнии, электростатической, электромагнитной индукции, заноса высоких потенциалов.

1.16.Вырытые на территории АЗС для технических целей траншеи и ямы должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками , а по окончании работ ---немедленно засыпаться.

1.17.Все средства пожаротушения, находящиеся в помещениях и на территории АЗС, должны быть постоянно в полной исправности и готовности к немедленному использованию. Использование противопожарного инвентаря не по назначению запрещается.

1.18.Санитарно-бытовые помещения должны содержаться в чистоте и проветриваться.

1.19.Скорость движения транспорта на территории АЗС нс. должна превышать 5 км/ч. Проезд транспорта над подземными резервуарами запрещается.

1.20.В зимнее время пешеходные дорожки и проезжая часть территории АЗС должны очищаться от снега и льда и посыпаться песком.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, проверить наличие средств индивидуальной защиты.

2.2. Проверить исправность технологического оборудования,  наличие первичных средств пожаротушения, незагроможденность проездов, отсутствие разлитого топлива.

2.3. Подготовить к работе заправочный инвентарь, проверить исправность и наличие заземления емкостей, заправочного оборудования и раздаточных колонок,внешним осмотром проверить исправность электропроводки и выключателей.

2.4. Проверить на емкостях, в которых хранится этилированный бензин, наличие соответствующей надписи «Этилированный бензин-ядовит».

2.5. При наличии на заправочных пунктах неисправных заправочных колонок, обеспечить безопасный проезд и заправку автомобилей одновременно от всех колонок.

2.6. проверить работу насосов.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Перед сливом нефтепродуктов автопоезд устанавливают по ходу движения автотранспорта;  для него должен быть  обеспечен свободный выезд с территории АЗС на случай аварийной ситуации.

3.2. Перед началом слива нефтепродуктов оператор обязан: убедиться в исправности резервуара и его оборудования, технологических трубопроводов и правильности переключения запорной арматуры; убедиться в исправности сливного устройства автоцистерны: прекратить заправку машин из резервуара до окончания слива в него нефтепродукта из цистерны.

3.3. Во время слива не допускается движение автотранспорта на расстоянии ближе 3 метров от сливных устройств резервуаров АЗС.

3.4. Слив нефтепродуктов в подземные и наземные резервуары АЗС должен быть герметизированным.  Слив падающей струей не допускается. Слив производится при неработающем двигателе  автоцистерны после ее заземления.  Заземляющий проводник прикрепляют сначала к корпусу цистерны, а затем к заземляющему устройству.  Каждая цистерна автопоезда должна  быть заземлена отдельно до полного слива из нее нефтепродукта. Снимается заземление после отсоединения шлангов от сливных устройств резервуаров, сначала от заземляющего устройства, а затем с корпуса цистерны.

3.5. Открывать и закрывать крышки люков и колодцев резервуаров необходимо плавно, без ударов, во избежание искрообразования.

3.6. Работники, открывающие люки автомобильных цистерн, колодцев и резервуаров или заправляющие в них раздаточные рукава, должны находиться с наветренной стороны во избежание вдыхания паров нефтепродуктов.

3.7. Процесс слива нефтепродуктов в резервуар АЗС из автоцистерны должен производиться в присутствии оператора АЗС и водителя автоцистерны. При обнаружении утечки нефтепродуктов слив должен быть немедленно прекращен.

3.8. При заправке транспорта на автозаправочной станции должны соблюдаться следующие правила:

-расстояние между автомобилем, стоящим под заправкой, и следующим за ним должно быть не менее 3 м, а между последующими автомобилями, находящимися в очереди -не менее 1 м;

-мотоциклы, мотороллеры и мопеды необходимо перемещать к топливораздаточным и смесительным колонкам и от них на расстоянии не менее 15 м вручную с заглушенными двигателями; все операции по заправке автотранспорта должны производиться только в присутствии водителя и при заглушенном двигателе.

-разрешается заправка автомобильного транспорта с работающим двигателем только в условиях низких температур, когда запуск заглушенного двигателя может быть затруднен; облитые нефтепродуктами поверхности транспорта до пуска двигателя водители обязаны протереть насухо.

-пролитые на землю нефтепродукты должны засыпаться песком.

-пропитанный и использованный обтирочный материал собирается в металлические ящики с закрывающимися крышками и вывозится с территории автозаправочной станции в специально отведенные места; запрещается заправлять автомобили (кроме легковых), в которых находятся пассажиры.

3.9. Заправка автомашин с горючими или взрывоопасными грузами  должна производиться на специально оборудованной для этих целей площадке, расположенной на расстоянии не менее 25 м от территории АЗС.

3.10. Пробы нефтепродуктов должны храниться в специальном металлическом шкафу вне здания операторной АЗС.

3.II. Запрещается сливать нефтепродукты в резервуары, производить измерение уровня, отбор пробы нефтепродукта и заправлять транспорт на АЗС во время грозы.

3.12.При скоплении у АЗС автотранспорта необходимо следить за тем , чтобы выезд с АЗС был свободным и была возможность маневрирования

3.13 На территории АЗС запрещается: курить и пользоваться открытым огнем: производить какие-либо работы, не связанные с приемом, хранением и отпуском нефтепродуктов: хранить в помещении легковоспламеняющиеся жидкости: мыть руки, стирать одежду и протирать полы помещений легковоспламеняющимися жидкостями;

-присутствовать посторонним лицам, несвязанным с заправкой или сливом нефтепродуктов;

-заправлять транспорт, водители которого находятся в нетрезвом состоянии:

-заправлять тракторы на резиновом ходу, у которых отсутствуют искрогасители, а также гусеничные тракторы:

-отпускать бензин в полиэтиленовые канистры и стеклянную тару: в помещении АЗС использовать временную электропроводку, с открытыми силами-сообщить диспетчеру нефтебазы и вызвать аварийную службу электроплитки, рефлекторы и другие электроприборы нагревательными элементами.

3.14Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования АЗС должны производиться электромонтерами, имеющими квалификацию не ниже 3 группы  по электробезопасности.

4.1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 На АЗС должен быть разработан план ликвидации возможных аварий,в котором , с учетом специфических условий , необходимо предусмотреть оперативные действия персонала по предотвращению аварий  и ликвидации  аварийной ситуации, а в случае их возникновения ---по ликвидации, исключению загораний и взрывов, макс. снижению тяжести последствий и эвакуации людей., не занятых в ликвидации аварий.

4.2.  Аварийной ситуацией на АЭС следует считать: загорание АЗС:

неисправность в электрооборудовании:

утечки нефтепродукта из топливораздаточной колонки, резервуара: загазованность (свыше 100 мг/м3) в здании АЗС: пролив и перелив при приеме нефтепродуктов.

4..2. Во всех аварийных ситуациях оператор обязан немедленно отключить общий рубильник и прекратить заправку автотранспорта.

4.3. При возникновении пожара оператор обязан вызвать пожарную команду, приступить к тушению пожара имеющимися средствами, привлекая на помощь водителей транспорта, сообщить диспетчеру нефтебазы.

.4. Оператору запрещается производить какой-либо ремонт электрооборудования на АЗС. В случае неисправности электрооборудования следует вызвать слесаря-электрика.

4.5. При обнаружении утечки нефтепродукта в топливораздаточной колонке необходимо немедленно отключить колонку и вызвать специалистов для ремонта. До устранения неисправности работа колонки запрещается.

4.6. При обнаружении утечки нефтепродукта из резервуара оператор должен вызвать аварийную службу, освободить территорию АЗС от автотранспорта, сообщить диспетчеру нефтебазы, сделать запись в журнале приема и сдачи смены.

4.7. В случае обнаружения загазованности в здании АЗС следует проветрить здание естественной вентиляцией (открыть двери, окна), определить источник повышенной загазованности, сообщить диспетчеру нефтебазы, сделать запись в журнале приема и сдачи смен.

4.8. При проливе (переливе) нефтепродуктов оператор обязан прекратить все технологические операции, освободить территорию АЗС от автотранспорта, удалить пролитый  нефтепродукт, место пролива засыпать песком. При невозможности ликвидировать аварийную ситуацию своими силами - сообщить диспетчеру нефтебазы и вызвать аварийную службу.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. Спецодежда и спецобувь должны храниться отдельно от личной одежды.

5.2. Перед стиркой спецодежда должна проветриться на открытом воздухе не менее двух часов.

5.3. Не оставлять рабочее место без присмотра до прихода следующей смены.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения (участка)

Согласовано:

Инженер по ОТ

# Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

## ДЛЯ  ОПЕРАТОРА АЗС

г.

2002год