Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЛОТНИКА

(СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

.

# г

2002 г

СОГЛАСОВАНО:					              	УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 		     Руководитель организации

«____»________________ 2002г.		               «____»________________ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

ОХРАНА ТРУДА ПЛОТНИКА (СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.К работам  качестве плотника допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие медицинскую комиссию,  вводный и первичный инструктажи, а также:

-повторный инструктаж на рабочем мечсте;

-противопожарный инструктаж;

-внеплановый и целевой инструктаж;

-стажировку;

-инструктаж по электробезопасности.

1.2. Плотник должен:

-проходить проверку знаний по вопросам охраны труда не реже одного раза в 12 месяцев;

-выполнять только ту работу, которая поручена мастером;

-проходить медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г

-	использовать безопасные методы труда.

1.3 Плотник  допускается до работы при использовании следующих СИЗ:

костюм хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, очки защитные.

Зимой дополнительно: куртка  и брюки на утепленной подкладке, валенки.

  - Плотник должен соблюдать:

а) правила внутреннего распорядка особенно в части запрета нахождения на работе в состоянии алкогольного или наркотического возбуждения;

б) правила пожарной безопасности;

в) правила личной гигиены.

1.5.. Уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях.

  - При следовании к месту работы и обратно на автомашинах строго соблюдать правила перевозки людей на автомашине и выполнять команды старшего по машине.

  - Опасными и вредными факторами при выполнении работ являются:

-неогражденные режущие кромки инструментов;

-вылетающие стружка, опилки, осколки обрабатываемого материала;

-повышенная физическая нагрузка;

повышенная (пониженная) температура воздуха;

-падение с высоты;

-падение предметов с высоты;

-напряжение в электрической сети;

-пыле и газообразные выделения .

1.7.Следует помнить, что диск пилы, ножевой вал имеют большие обороты и любая неосторожность или неправильные действия могут привести к мгновенной травме

1.8. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:

а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта, и выполнять их:

б) не находиться под поднятым грузом;

в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями:

д) находиться в каске;

е) запрещается использовать грузоподъемные механизмы для подъема людей;

ж) не заходить за ограждения опасных зон;

з) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, так как возможно падение предметов с высоты;

и) во избежание заболевания глаз не смотреть на пламя электросварки;

к) не прикасаться к электрооборудованию и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных приводов); не снимать ограждений и защитных кожухов с токоведущих частей оборудования;

л) не устранять самим неисправности электрооборудования;

м) не работать на механизмах без прохождения специального обучения и получения допуска;

н) выполнять только порученную работу;

о) не использовать санитарно-бытовое помещение не по назначению (в качестве ночлега и т.п.);

п) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о происшедшем;

р) заметив нарушение инструкций другими рабочими или опасность для окружающих, не оставаться безучастным, а предупредить рабочего и мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.

1.9. Плотник при нахождении на железнодорожных путях должен выполнять следующие требования:

-к месту работы и с работы проходить только специально установленными маршрутами, обозначенными указателями «Служебный проход»;

-переходить железнодорожные пути только под прямым углом;

-переходить путь, занятый подвижным составом, пользуясь только тормозными площадками;

-при сходе с тормозной площадки держаться за поручни, находясь лицом к вагону;

-обходить группы вагонов, стоящих на пути, на расстоянии не  менее 5 м от автосцепки;

-проходить между расцепленными вагонами, если расстояние не менее 10 м;

-обращать внимание на показания ограждающих светофоров.

.1.10. Плотник должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.11. Плотник вправе не выполнять указаний администрации, если они противоречат требованиям безопасности данной инструкции.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Ознакомиться с технологической картой выполнения плотничных работ.

2.2.Произвести осмотр ручного и электрифицированного инструмента и определить пригодность его для работы. Забракованный инструмент передать лицу, ответственному за инструмент (инструментальщику); на рабочем месте такой инструмент заходиться не должен.

2.3. Организация инструментального хозяйства должна обеспечивать исправность выдаваемого инструмента за счет систематического и своевременного осмотра, проверки, ремонта и заточки ручного и механизированного инструмента. Выдачу и проверку инструмента должны проводить рабочие, имеющие соответствующее удостоверение.

2.4. Деревянные рукоятки ручных строительных инструментов должны быть изготовлены из древесины твердых и вязких пород (кизил, бук, граб, береза) с влажностью не более 12%, гладко обработаны и надежно закреплены. На поверхности рукояток не допускаются выбоины, выпадающие сучья и сколы. Рабочие части инструмента не должны иметь трещин, заусенцев и подсечек.

2.5. Рабочее место плотника должно быть очищено от посторонних предметов и строительного мусора, а в зимнее время от снега, наледи и посыпано песком.

2.6. В темное время суток рабочее место должно быть хорошо освещено.

2.7. Ручной и электрифицированный инструмент должен иметь правильную и острую заточку, а зубцы дисковых пил, кроме того, правильную разводку. Все пусковые и тормозные устройства должны быть ограждены. Рубильник ограждают металлическим кожухом. Корпуса инструмента (ручного и электрифицированного) работающего при напряжении свыше 42В, должны быть заземлены.

2.8. Плотник не должен допускаться к работе при:

-отсутствии ограждения рабочего места на высоте 1, 3 м ;

-неисправности технологической оснастки;

-истекших сроков проведения испытаний средств защиты, инструментов;

недостаточной освещенности рабочего места.

2.8. К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие допуск.

  - Заточку инструмента разрешается производить только специально обученному рабочему, имеющему допуск на право пользования наждаком. Наждак должен иметь предохранительный кожух и защитный экран. При отсутствии экрана рабочий должен пользоваться защитными очками.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Выполнять следует только ту работу, которая поручена мастером или прорабом.

3.2. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других.

3.3. Не допускается посещение других объектов без разрешения администрации.

3.4. Запрещается работать с механизированным инструментом с приставных лестниц; работа со стремянки допускается только при наличии на всей рабочей площадке ограждения и соответствующих упоров на ножках стремянки.

3.5. При перерывах в работе или переноске механизированного инструмента на другое место двигатель необходимо отключать. Запрещается оставлять без надзора механизированный инструмент, присоединенный к электросети.

3.6. Использовать механизированные деревообрабатывающие инструменты в качестве стационарных станков допускается лишь при наличии надлежащих ограждений.

3.7. Во время дождя и снегопада работа с электроинструментом на открытых площадках допускается в исключительных случаях при наличии на рабочем месте навесов и с обязательным применением диэлектрических перчаток. Не допускается производить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых деревянных деталей.

3.8. В помещениях с повышенной опасностью при работе ручным электроинструментом напряжение не должно превышать 42 В.

3.9. В пределах строящихся объектов на стенах, перекрытиях, крышах, лесах, подмостях допускаются только сборка, монтаж и пригонка конструкций и деталей, а также постановка временных или постоянных крепление. Работы по изготовлению недостающих деталей (рубка, теска и др.) в указанных местах не разрешаются

3.10 Подмости, с которых производится монтаж деревянных конструкций, не следует соединять или опирать на эти конструкции до их окончательного закрепления.

3.II. При установке плоскостных конструкций, щитовых элементов стен, ограждений и др. надлежит принимать меры против их опрокидывания ветром.

3.12. К работам по антисептированию и огнезащитной обработке древесины, приготовлению составов, а также по погрузке и выгрузке химических материалов допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие соответствующее обучение и медицинское освидетельствование.

Запрещается допуск к этим работам лиц, имеющих ссадины, ожоги или раздражение кожи.

3.13. Работающие с антисептическими и огнезащитными составами должны получить спецодежду, ежемесячно сдавать ее в стирку и пользоваться специальными защитными мазями (пастами). Курить во время работы запрещается.

3.14. Все элементы опалубки собираются на строительной площадке, а затем монтируются с помощью стропальщика, имеющего допуск на строповку грузов, при обслуживании кранов.

3.15. Установка щитовой опалубки колонн, ригелей и балок с передвижных лестниц-стремянок с рабочими площадками допускается только при высоте над уровнем земли или нижележащего перекрытия не более 5,5 м.

3.16. Приступая к работе с лестниц-стремянок или приставных лестниц, необходимо убедиться в их исправности. Устройство лестницы должно отвечать следующим условиям:

а) бруски лестницы для подъема на площадку должны быть врезаны в тетивы, стянутые металлическими стяжками;

б) расстояния между ступеньками должны быть равными;

в) площадка лестницы-стремянки должна быть ограждена с трех сторон;

г) ширина лестницы должна быть не менее 0,5 м.

3.17. Воспрещается применение лестниц-стремянок с брусками (ступеньками), пришитыми только гвоздями без врезки в тетивы и без металлических стяжек.

3.18. Воспрещается выправлять положение лестницы толчками, находясь на ней.

3.19. Воспрещается работать с лестницы с частично поломанными ступеньками.

3.20. Воспрещается одновременный подъем и спуск по лестнице двух или нескольких рабочих.

3.21. Если приставные лестницы устанавливаются на высоте, например на подкрановых балках или на элементах металлических конструкций, надо обязательно прикрепить верх и низ лестницы к прочным конструкциям.

3.22. Работа на высоте от 5,5 до 8,0 м допускается только с применением передвижных подмостей, имеющих наверху площадку с ограждением.

3.23. Опалубку на высоте более 8 м от уровня земли или перекрытия следует устанавливать с рабочих настилов, уложенных на поддерживающие леса с ограждением.

3.24. В том случае, если леса нецелесообразны при устройстве опалубки на высоте более 8 м, опалубку монтируют обученные рабочие-верхолазы с применением предохранительных поясов, закрепленных к надежным опорам.

3.25. При работе на высоте следует соблюдать требования безопасности.

3.26. Участки под рабочими местами плотников-верхолазов ограждаются и охраняются от доступа посторонних людей.

3.27. Во время грозы, сильного снегопада и дождя, а также при ветре более 6 баллов работы плотников-верхолазов на высоте прекращаются.

3.28. Запрещается втыкать топор на высоте в стойки или другие деревянные конструкции. При работе на высоте надо иметь сумки для инструмента, ящики. Для устройства лесов и подмостей, поддерживающих деревянные конструкции нельзя применять древесину с пороками, а гвозди меньше 120 мм.

3.29. Устройство и разборка лесов производятся под непосредственным наблюдением мастера или прораба в соответствии со схемами устройства и разборки лесов и проектами организации работ, где предусмотрены безопасные условия труда.

3.30. К погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица, не моложе 18 лет. Погрузочно-разгрузочные работы должны быть организованы так, чтобы исключить случаи травматизма, и выполняться под наблюдением инженерно-технических работников

.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении неисправности средств подмащивания, технологической оснастки, электроинструмента, а также возникновении другой аварийной ситуации на месте работ (потере устойчивости возводимого или разбираемого объекта, возгорании антисептических составов или их составляющих) работу необходимо приостановить и принять меры к устранению аварийной ситуации. В случае невозможности устранить аварийную ситуацию собственными силами плотники обязаны сообщить об этом бригадиру или руководителю.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отключить электрифицированный инструмент, выключить рубильник. Сдать инструмент в инструментальную кладовую или в другое помещение с положительной температурой воздуха,

5.2. Убрать рабочее место от отходов строительных материалов и мусора. Категорически запрещается выбрасывать мусор через проемы.

5.3. Спецодежду убрать в раздевалку или в специально отведенное для этого помещение. Спецодежду необходимо хранить отдельно от личной одежды, уносить ее домой категорически запрещается.

5.4.Сообщить мастеру и сменщику обо всех неисправностях и неполадках, замеченных в процессе работы.

Инструкцию составил:

Начальник цеха (начальник участка)

Согласовано:

Инженер по охране труда