Наименование организации

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КРОВЕЛЬЩИКА МЯГКОЙ КРОВЛИ

:

г

2002  год

Согласовано:                                                                                             Утверждено:

Председатель профкома                                    Руководитель организации

________2002 г.                                                                                    _______2002 г

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КРОВЕЛЬЩИКА МЯГКОЙ КРОВЛИ

1. Общие требования безопасности

- Для  выполнения  обязанностей  кровельщика  могут быть приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний, а на работы по рулонным кровлям из  штучных рулонных материалов - не моложе 18-летнего возраста, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

- Кровельщик должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр –согласно приказу  Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г .

- Кровельщик обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- Кровельщик должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Рабочий  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара прекратить работы и приступить к ликвидации пожара:

- сообщить в пожарную охрану и администрации.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии  с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты кровельщику   по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов,  занятому на мягкой кровле полагается: брюки брезентовые - срок носки 12 месяцев, куртка хлопчатобумажная на 12 месяцев,  ботинки кожаные на 12 месяцев, рукавицы брезентовые на 1 месяц, наколенники брезентовые (на вате)  до износа.  Всем кровельщикам  зимой дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке - срок носки 30 месяцев,  брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке на 30 месяцев, валенки на 36 месяцев.

Хранить специальную одежду и обувь следует в  шкафах,  а теплую спецодежду и обувь в летний период сдавать для хранения на склад.  Всю спецодежду следует подвергать  в установленном порядке сушке и сдавать в стирку и ремонт.

- Основными опасными производственными факторами при  определенных обстоятельствах могут быть:  неисправные подмости, подвесные люльки и лебедки с тросами, на которых они крепятся, туман, гололед,   гроза и ветер со скоростью 15 и более м/сек, элементы и детали кровель (водосточные трубы, сливы, свесы и т. п., битумная  мастика  и  открытый огонь,  несущие конструкции крыши и ограждений,  инструмент,  торчащие  на  крыше  гвозди, электропроводка.

Вредными производственными факторами могут быть: недостаточная освещенность рабочего места.

1.12 К перемещению грузов кранами могут быть допущены лица , имеющие удостоверение стропальщика

1.13 К перемещению грузов кранами, управляемыми с пола могут быть допущены только лица не моложе 18 лет, получившие инструктаж по технике безопасности при перемещении грузов этими кранами и прошедшие проверку практических навыков в работе на них.

1.14. Лица, нарушившие данную инструкцию, привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего распорядка.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть исправную спецодежду и обувь,  а также защитную каску.

- Приготовить предохранительный пояс, предохранительную веревку, очки, респираторы.

- Подготовить  к  работе весь инструмент и убедиться в его исправности:

- поверхность  бойка молотка должна быть несколько выпуклой и гладкой, нескошенной, без заусенцев: для удобства пользования ударным инструментом, его рукоятки должны иметь овальную форму в поперечном сечении и быть прямыми;

- напильники должны надежно закрепляться в ровной, гладко зачищенной рукоятке,  длина которой зависит от длины  рабочего инструмента, но должна быть не менее 150 мм;

- зубила,  крейцмесели и  другие  инструменты  не  должны иметь на боковых гранях в местах захвата рукой,  трещин,  заусенцев и наклепов.

Неисправный инструмент с рабочего места убрать.

  - Убедиться в правильной установке котла для варки битума и наличии средств

- пожаротушения.

- котел для варки битума должен устанавливаться на выровненной площадке.  При огневом подогреве битума, варочный котел должен устанавливаться с уклоном в  сторону,   противоположную топке. У  котла  должен находиться ящик с песком или огнетушитель;

- котлы  для  варки  и разогрева кровельных мастик должны плотно закрываться крышкой,  и иметь приборы для замера температуры мастики.

  - Зона,  где будут проводиться кровельные работы,  на земле должна  быть  ограждена на ширину 3 метра по всему периметру крыши.

  - Подвесные люльки для проведения ремонта и замены водосточных труб должны иметь плотный без щелей настил и  перила высотой 1  метр,   обшитые сеткой или досками.  Подъем и спуск люльки рабочими,  находящимися в ней допускается  лишь  в  том случае, если  в  самой  люльке  имеется механизм для подъема и опускания. Лебедки для подъема и опускания люлек должны  иметь двойное тормозное устройство. Подмости, с которых придется выполнять работу, должны иметь плотный, без зазоров настил и ограждение с  бортовыми  элементами на высоту 1 метр.  Работа на подмостях высотой 1,3 метра без настила,  стоя на одной доске, запрещается.

3. Требования безопасности во время работы

- Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций крыши и ограждений.

- При выполнении работ на крыше с уклоном более 20 град рабочие должны применят предохранительные пояса. Места крепления предохранительных поясов должны быть указаны мастером или прорабом. Предохранительные пояса должны применяться и при работе у края крыши.

- Для прохода рабочих , выполняющие работы на крыше с уклоном более 20 град, а также с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работника, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными  планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.

- Температура битумных мастик,  используемых в работе,  не должна превышать 180 градусов С.

- Кровельщик  при работе на крыше должен иметь предохранительный пояс с прочной страховочной веревкой диаметром  не менее 15 мм и испытанный на нагрузку 200 кг.  Второй конец веревки должен быть надежно закреплен за строительную  конструкцию здания.   Предохранительный пояс необходимо использовать и при работах на краю крыши независимо от ее уклона.

- При  выполнении  работ  на  крыше с уклоном более 25 градусов, а также на мокрой или покрытой инеем или снегом (независимо от уклона)  должны использоваться ходовые мостики или настилы шириной 30 см с нашитыми планками. Конец ходового мостика должен быть закреплен крюком к коньку крыши.

- Во время гололедицы,  тумана,  ветра силой  более  5 баллов, проливного дождя и снегопада,  а также при наступлении темноты, если нет достаточного искусственного освещения,  проведение любых ремонтных работ на крыше, запрещается.

- Запрещается сбрасывать с крыши на землю  неиспользованные материалы,  инструменты, приспособления и строительный мусор. Все это необходимо убрать на перекрытие или  при  помощи веревки или наклонной плоскости спустить на землю.

- Складирование используемых материалов,  инструментов и тары на крыше должно быть надежным,  препятствующим скольжению по кровле или сдуванию ветром.

- Работы  по замене устаревших водосточных труб должны производиться с телескопических вышек или подвесных люлек. Новые водосточные трубы должны быть прочно закреплены.

- Звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде. Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не  разрешается.

- При ремонте кровли с применением  рулонных  материалов, переносить  горячую мастику разрешается только в закрытых сосудах, имеющих прочные ручки для  переноса  двумя  рабочими. Запрещается переносить  закрытый сосуд с разогретой мастикой с помощью продетой через ручку палки,  положенной на плечи  двух рабочих.

- Бачок с горячей битумной мастикой следует  устанавливать на горизонтальной

плоскости крыши.

- При нанесении жидкой мастики на основание  или  рулонные материалы  кровельщик  должен  находиться с наветренной стороны.

- Попавшую  на  кожный  покров  мастику следует смыть мыльно-ланолиновым раствором, а затем руки вымыть теплой водой.

- При выполнении работ и при переходах по крыше необходимо быть предельно осторожным,  так как на ней  могут  быть торчащие гвозди и элементы воздушной электропроводки,  которые являются причинами травм.

- Для подогрева битумных составов внутри помещений не допускается применять устройства с открытым огнем.

- При выполнении работ с применением горячего битума несколькими рабочими звеньями расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

- По приготовлению битумных мастик в котлах  и подаче мастик на кровлю могут быть допущены рабочие строители после сдачи технического минимума по правилам безопасного выполнения работ, изложенные в инструкции по ОТ для операторов по эксплуатации установки для разогрева и подачи на кровлю битума.

- Во избежание ожогов при нанесении горячего битума рабочие должны становиться с наветренной стороны.

- При рулонных материалов должны соблюдаться следующие требования:

-работать не менее 2-х человек;

-подливать горячий битум следует специальным ковшом небольшими порциями;

-раскатка рулона должна проводиться с деревянной оси;

-работы должны вестись при отключенных линиях электросвязи, электроснабжения.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- Если во время приготовления мастики последняя  воспламенится, варочный  котел  необходимо  срочно закрыть плотной крышкой, огонь засыпать песком или залить жидкостью из огнетушителя. Применять воду для тушения огня запрещается.

- В случае обнаружения неисправностей в несущих  конструкциях крыши,   работы  на ней следует прекратить и сообщить мастеру (прорабу).  Возобновлять работу можно только с их разрешения.

5. Требования безопасности после работы

- Проверить наличие инструмента, не оставлять его на месте работы, убрать в шкаф.

- Привести в порядок свое рабочее место, остатки материалов, приспособлений должны быть убраны с крыши. Ручной инструмент убрать в место его хранения.

- Снять спецодежду и обувь,  привести ее в  порядок  и убрать в шкаф. Тщательно вымыть лицо и руки, при необходимости принять душ. Пользоваться для мытья рук химическими материалами, применяемыми в производстве, запрещается.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда