Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для рабочих люльки, находящейся на подъемнике (вышке)

г.

2002г.

Согласовано:                                                                             Утверждаю:

Председатель профкома                                                            Руководитель организации

___________2002 г                                                                                     ____________2002года.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ РАБОЧИХ ЛЮЛЬКИ, НАХОДЯЩИХСЯ  НА ПОДЪЕМНИКЕ (ВЫШКЕ)

Настоящая инструкция разработана на основе типовой инструкции и руководящих документов Госгортехнадзора России РД 10-199-98

1. Общие требования безопасности

- Настоящая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих корзины (люльки) находящихся на подъемнике, устанавливает требования по безопасному проведению работ для рабочих люльки подъемников и разработана на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников, проектов производства работ  и технологических карт.

- К самостоятельной работе в корзине  подъемника, автомобильной вышки   допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья ,   прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте.

Для  выполнения  работ из корзины  подъемника,    автомобильной вышки допускаются лица, имеющие удостоверение на право работы в корзине автовышки, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии.)

Допуск к самостоятельной работе должен оформляться приказом по предприятию.

- Рабочий корзины автовышки   должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации автомобильного крана,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава Р.Ф. № 90 от 14.03.96 г

Повторная проверка знаний рабочих корзины автовышек  производится квалификационной комиссией предприятия:

- периодически не реже одного раза в 12 месяцев;

- при переходе указанных лиц с одного предприятия на другое;

- по требованию лица ответственного по надзору за кранами на предприятии или инспектора Госгортехнадзора.

- Рабочий люльки автовышки  обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации автовышки;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- установленный порядок производства работ автовышки  вблизи ЛЭП;

- приемы освобождения от действия тока лиц, попавших под напряжение;

- ИТР по надзору, ответственных за содержание автовышки  в исправном состоянии, лиц, ответственных за безопасное производство работ автовышками.

- иметь на машине медицинскую аптечку, оказания первой (доврачебной) помощи, первичные средства пожаротушения;

- выполнять  только  порученную работу.

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Рабочие люльки  автовышки должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей корзины автовышки, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно остановить автовышку.  Только  после устранения замеченных недостатков продолжить работу на автовышке.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- остановить автовышку, выключить зажигание, перекрыть краны бензопровода и горюче-смазочных материалов;

- приступить к тушению имеющимися первоначальными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.  При угрозе жизни - покинуть автовышку .

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии),  если это не создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочие корзины  автовышки  несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии с "Нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты" рабочие корзины автовышки  должны  быть обеспечены полукомбинезоном хлопчатобумажным (срок носки 12 месяцев), рукавицами комбинированными (срок носки 3 месяца); зимой дополнительно курткой на утепляющей прокладке, брюками хлопчатобумажными на утепляющей прокладке, валенки.

- Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

- движущиеся и вращающиеся детали и узлы автовышки;

- работа на высоте;.

- столкновение с другим транспортным средством, механизмом или наезд на людей;

- падение грузов  при  подъемно-разгрузочных  работах и их транспортировке.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Убедиться в исправности и надеть  исправную  одежду, застегнув ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор, а также каску, предохранительный пояс, очки.

- Внешним осмотром совместно с машинистом автовышки убедиться в исправности корзины , металлоконструкций  и других частей автовышки,  а так же в надежности грунта на месте предстоящей работы автовышки.

-осмотреть механизмы автовышки, их крепление и тормоза;

-проверить исправность ограждений;

-проверить смазку механизмов;

-осмотреть в доступных местах металлоконструкции, состояние люльки  и ее исправность.

- После  осмотра автовышки перед ее  пуском в работу машинист, убедившись в соблюдении требуемых габаритов приближения, обязан проверить все механизмы  на холостом ходу и исправность действий: механизмов автовышки  электрической аппаратуры, приборов и устройств безопасности, тормозов и гидросистемы.

- При обнаружении во время осмотра  и  проверки    автовышки  неисправностей и недостатков в его состоянии,   препятствующих безопасной работе,   и  при невозможности их устранения своими силами машинист, не приступая к работе должен сообщить об этом лицу, ответственному  за исправное состояние автовышки.

- Перед началом работы машинист автовышки  и рабочие корзины обязаны убедиться в достаточной  освещенности рабочего места;

--проверить состояние площадки.

-убедиться, что на месте производства работ отсутствует ЛЭП или она находиться на расстоянии более 30 м

-получить наряд-допуск на работу крана на расстоянии ближе 30 м.

2.6. Перед входом в люльку  рабочий люльки должен убедиться в следующем:

-что подъемник правильно установлен на площадке и на все опоры;

-в зоне работы подъемника нет посторонних людей;

-расстояние от крайних опор соответствует значениям, указанным в Правилах устройства и безопасной эксплуатации вышек;

-при установке подъемника в зоне электропередачи люльки подъемника не касается проводов линии электропередачи;

-при установке подъемника около здания расстояние между ними и поворотной платформой составляет не менее 1 м.

-

3. Требования безопасности во время работы

- Во время работы механизмов автовышки рабочий люльки обязан:

-входить и выходить из люльки только через посадочные площадки, при полной остановке подъемника в положении «Посадка», при работе подъемника вход в люльку должен быть защищен съемным ограждением или запирающейся дверью;

-не садиться и не вставать на перила люльки, не перевешиваться за перила, внимательно наблюдать за верхними  и боковыми  препятствиями;

-не устанавливать на пол люльки предметы для увеличения зоны работы;

-следить за тем, чтобы масса груза в люльке не превышала номинальную грузоподъемность подъемника;

-работать на безопасном расстоянии не менее 0,5 м и без дополнительных нагрузок на колено стрелы;

-работать при достаточном освещении;

-следить за безопасном перемещением и в случае опасности сигнализировать машинисту или производить остановку двигателя с пульта управления, установленного в люльке;

-работать только по наряду-допуску при установке подъемника на расстоянии менее 30 м от максимально выступающей части стрелы до крайнего провода линии электропередачи;

-не сбрасывать с люльки, находящейся на высоте, инструменты и грузы;

-не переезжать с одного места на другое на подъемнике, если это не предусмотрено руководством по эксплуатации.

уровень освещения).

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При потере устойчивости автовышки  (проседание грунта) машинист должен прекратить подъем, подать предупредительный сигнал, опустить люльку  землю и установить причину аварийной ситуации.

4.2.Если элементы подъемника оказались под напряжением, машинист должен предупредить работающих об опасности и отвести  люльку от  электропроводов, при необходимости покинуть кабину.

4.3.Если во время работы рабочий  прикоснулся к токоведущим частям электрооборудования, машинист  подъемника прежде всего должен принять меры к освобождению его от тока, соблюдая меры личной предосторжности.

4.4. Прекращать работу при неисправных приборах безопасности (ограничитель предельного груза, концевые выключатели, следящая система ориентации люльки в горизонтальном положении)

4.5. Не работать при грозе, дожде, тумане и снегопаде, затрудняющих видимость, а также при температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника.

4.6.При возникновении на подъемнике  пожара машинист обязан немедленно остановить  работу   крана  и приступить к его тушению первичными средствами пожаротушения.

5. Требования безопасности по окончании работы

- После окончания работы:

-подать сигнал на опускание люльки;

-при опускании люльки соблюдать все меры предосторожности и наблюдать за безопасным снижением люльки;

-после снижения люльки в положение «Посадка»отстегнуть предохранительный пояс и выйти из люльки

- Снять и убрать специальную одежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ. Применять для мытья химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда