Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для слесаря по ремонту подвижного состава.

(Отделение по пропитке и промывке воздушных фильтров)

г.

2002 г

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                                               Руководитель организации

__________2002 г.                                                                                             ____________2002 г.

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ  СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

(Отделение по пропитке и промывке воздушных фильтров)

1. Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе  в качестве слесаря по ремонту подвижного состава      (отделение по пропитке и промывке воздушных фильтров) допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

- вводный инструктаж;

- внеплановый и целевой инструктажи;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте.

1.2. Слесарь по ремонту подвижного состава (отделение по пропитке и промывке воздушных фильтров)  должен:

- проходить повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- пройти проверку знаний по правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;

- проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90

от 14. 03.96 г. и приказу МПС от 07. 07. 1987 г.  № 23 ц;

- выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности;

- использовать безопасные методы труда;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и надписей, а также сигналов, подаваемых составителями поездов, водителями транспортных средств;

- быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

1.3.  Слесарь по ремонту подвижного состава   должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- общее устройство вагонов, в том числе систем вентиляции, устройство фильтров, технологию пропитки и промывки фильтрующих элементов;

- правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;

- требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;

- место расположения аптечек;

    правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- назначение  средств индивидуальной защиты;

- инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ № ЦРБ/176;

- положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта;

- правила и нормы по охране труда, техники безопасности и промсанитарии;

- инструкции по техническому обслуживанию оборудования вагонов;

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

  - Слесарь по ремонту подвижного состава  в работе должен руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкцией;

-федерального закона «Транспортный устав железных дорог РФ»;

-правил технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ);

-инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ;

-положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ.

  - Во время работы на слесаря по ремонту подвижного состава (отделение по пропитке и промывке воздушных фильтров) могут  воздействовать следующие опасные факторы:

-падающие с высоты предметы и инструмент;

-воздействие на организм паров раствора каустической соды;

-повышенная  температура промывочных растворов;

-повышенная  влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

-повышенные уровни шума;

-движущиеся транспортные средства, механизмы, подвижной состав;

-недостаточная освещенность в темное время суток.

1.5. Слесарь по ремонту подвижного состава (отделение пропитки и промывки воздушных фильтров)  должен использовать  следующие СИЗ:

-костюм  хлопчатобумажный, рукавицы кислотозащитные, ботинки,  фартук прорезиненный, очки защитные.

Зимой дополнительно:

-куртка утепленная.

1.6. Слесарь (отделение по промывке и пропитке воздушных фильтров) должен выполнять следующие требования пожарной безопасности:

-курить только в отведенных местах;

-не подходить с открытым огнем к газосварочному аппарату, газовым баллонам ЛВЖ, ГЖ и емкостям с пропиточным маслом;

-не прикасаться к кислородным баллонам руками, загрязненными маслом;

-знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.6. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.7. Принимать пищу следует только в столовых, буфетах или специально отведенных для этого комнатах, имеющих соответствующее оборудование. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

1.8. При нахождении  на железнодорожных путях слесарь  обязан соблюдать следующие требования:

-железнодорожные пути переходить только в установленных местах, обозначенными указателями «Служебный проход», проходить вдоль пути только по обочине;

-переходить пути только под прямым углом, предварительно убедившись, что в этом месте нет движущегося на опасном расстоянии локомотива;

-переходить путь, занятый подвижным составом, только пользуясь переходными площадками вагонов;

-обходить группы вагонов не ближе 5 м от автосцепки;

-проходить между расцепленными вагонами, если расстояние между ними не менее 10 м;

-при сходе с вагона держаться за поручни и располагаться лицом к вагону, предварительно осмотрев место схода и убедившись в исправности поручней и подножек, а также в отсутствии движущегося  состава по соседнему пути;

-обращать внимание на ограждающие светофоры;

-не перебегать пути перед движущимся составом;

-садиться на подножки вагонов и сходить с них во время движения;

-подлезать под вагоны;

-наступать на электрические провода и кабели;

-прикасаться к оборванным проводам;

-подниматься на крышу вагона, находящегося под контактным проводом;

-приближаться ближе 2 м к токоведущим частям контактной сети.

1.9. Выходя на путь из помещения обогрева, а также из-за зданий, ухудшающих видимость пути, необходимо предварительно убедиться в отсутствии движущегося по нему состава.

  - За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, слесарь  несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы слесарь (отделение по пропитке и промывке воздушных фильтров) должен:

-надеть полагающуюся  по нормам спецодежду и спецобувь, привести их в порядок;

-заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала;

-установить последовательность выполнения операций;

-осмотреть свое рабочее место,  проверить состояние промывочных баков,  стеллажей и поддонов;

-подготовить раствор каустической соды;

-включить в работу систему подогрева растворов и масла;

-проверить наличие ограждений у промывочных емкостей (решеток);

-подготовить воздушные фильтры для промывки и пропитки;

-проверить наличие и исправность инструмента, измерительных приборов, шаблонов, а также наличие их на стеллажах  и ремонтных установках запасных частей и материалов;

-проверить работу электротельфера, исправность концевых выключателей;

.	-проверить наличие противопожарных средств;

-проверить исправность трапов, мостиков, обеспечить их надежную установку;

-убедиться в надежности освещенности рабочего места.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1 Проверить исправность  емкостей перед  проведением промывки и пропитки воздушных фильтров. Основная промывочная емкость должна быть заполнена 10 % раствором  каустической соды, температура раствора должна быть  80-90С.

2-я емкость с промывочной  водой,  температура воды должна быть не менее 40 С

3-я емкость заполнена маслом, температура которого должна быть не менее 80 С.

3.2. Следить за нормальной работой подачи сжатого воздуха в первой емкости.

3.3. Подготовить  воздушные фильтры к промывке (проверить состояние корпуса, крепления сетки, если обнаружены неисправности –устранить их.).

3.4. При загрузке воздушных фильтров с помощью электротельфера обращать внимание на исправность строп, правильную зацепку фильтров (согласно схеме строповки).

3.5. После сорокаминутной промывки фильтров в растворе каустической соды, провести перегрузку фильтров во 2-ю отмывочную емкость с чистой горячей водой.

3.6. Промытые и отремонтированные воздушные фильтры перегружают в 3-ю емкость с маслом и проводят пропитку фильтров при температуре масла 80 град.

3.7. При проведении промывки и пропитки воздушных фильтров слесарь должен следить за температурным режимом в 3-х емкостях, чтобы раствор каустической соды не попадал на тело и лицо обслуживающего персонала, за герметизацией оборудования.

3.8. Слесарь также следит, чтобы емкости при проведении промывки и пропитке должны быть закрыты крышками, чтобы была  в исправности приточно-вытяжная вентиляция.

3.9. При обдувке сжатым воздухом фильтров после промывки пользоваться защитными очками.

3.10. Рабочее место слесаря по промывке и пропитке фильтров должно быть оборудовано верстаком-стеллажом для удобного и безопасного выполнения работ по ремонту воздушных фильтров.

3.11. Отработанный раствор каустической соды сливается в специальную емкость, нейтрализуется и затем сливается в канализацию.

### .12. Рабочее место и проходы к нему следует содержать в чистоте, не допуская загромождения их запасными частями, снятыми деталями с вагона.

### 3.13. Обтирочный материал необходимо складывать в металлические ящики, с плотно закрывающимися крышками.

### 3.14. Перед использованием приставных лестниц убедиться в ее исправности, проверить наличие на их тетивах инвентарного  номера, даты следующего испытания, принадлежность цеху, наличие наконечников и стяжек, отсутствие сколов.

3.15. При выполнении операции по замене фильтрующего элемента в вагоне с использованием  приставной лестницы, внизу должен находиться второй работник в защитной каске, страхующий работающего на лестнице.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При промывке и пропитке воздушных фильтров  на участке могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

-загорание, могущее привести к пожару;

-химический ожег лица и глаз из-за попадания раствора каустической соды;

-попадание под воздействие электрического тока.

4.2. При возникновении аварийной ситуации слесарь  обязан прекратить работу, немедленно сообщить мастеру и далее выполнять его команды.

4.3. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

4.4. При загорании, могущем привести к взрыву, необходимо:

-немедленно сообщить в пожарную охрану;

-приступить к ликвидации пожара;

-организовать эвакуацию людей;

-организовать встречу пожарной части.

При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители.или порошковые.

4.5. При повреждении изоляции электроборудования прекратить работу, поставить в известность мастера и возобновлять работу только после устранения повреждений.

  - При попадании раствора каустической соды в глаза, на лицо слесарь обязан:

-следует промыть (обмыть) обожженный участок тела водой, подкисленной уксусной или лимонной кислотой или обмыть  чистой водой обильно поливая обожженное место.

  - В случае получения травмы или заболевании слесарь должен прекратить работу, передать обязанности другому лицу,  поставить в известность мастера и обратиться в медпункт.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы слесарь  должен:

-отключить систему подогрева промывочных емкостей;

-перекрыть подачу воздуха в промывочные емкости;

-привести в порядок рабочее место и устранить следы разлитого масла;

-сложить инструмент, инвентарь и приспособления в специально отведенное место;

-собрать использованный обтирочный материал в металлические ящики с плотно закрывающейся  крышкой;

-снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной.

5.2. Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.

5.3. После работы или в случаях загрязнения частей тела принять душ.

5.4. О всех нарушениях производственного процесса слесарь должен сообщить мастеру.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда