Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для слесаря по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин

г

2002 г.

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

#### Председатель профкома                                                       Руководитель организапции

__________2002г.                                                                                             ____________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ  СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ

И ОБСЛУЖИВАНИЮ  ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН.

- Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе  в качестве слесаря по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также;

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте

1.2.Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных установок   должен;

- проходить повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- проходить внеплановый и целевой инструктажи;

- пройти проверку знаний по правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов.

- проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14. 03.96 г.

- выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности.

- .использовать безопасные методы труда.

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и, надписей и сигналов, подаваемых составителями поездов, водителями транспортных средств.

- быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

1.3 Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных   установок    должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- общее устройство крановых   установок;

- установленные на ППС сигналы тревоги и места нахождения устройств  для их подачи;

- правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;

- требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;

- место расположения аптечек;

- правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- назначение  средств индивидуальной защиты;

- правила и нормы по охране труда , техники безопасности и промсанитарии;

- .уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

  - Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных   установок   в работе должен руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкцией;

-правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;.

  - Во время работы на слесаря по ремонту  и обслуживанию грузоподъемных   установок могут  воздействовать следующие опасные факторы:

падающие с высоты предметы и инструмент;

-работа на высоте;

--повышенная  или пониженная температура;

-повышенная  влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

-повышенные уровни шума и вибрации;

-движущиеся транспортные средства, механизмы, подвижной состав;

-недостаточная освещенность в темное время суток.

1.5.Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных  установок   должен использовать  следующие СИЗ:

костюм  хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, ботинки.

Зимой дополнительно: куртка утепленная,

1.5. Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных   установок должен выполнять следующие требования пожарной безопасности:

-	курить только в отведенных местах;

- не подходить с открытым огнем к газосварочному аппарату, газовым баллонам ЛВЖ,ГЖ и окрасочным камерам;

- не прикасаться к кислородным баллонам руками, загрязненными маслом;

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.6.Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.7. Принимать пищу следует только в столовых, буфетах или специально отведенных для этого комнатах, имеющих соответствующее оборудование. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом

1.8.  За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, слесарь  несет ответственность согласно действующему законодательству.

- Требования безопасности перед началом работы

. 2.1. Перед началом работы слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных  установок должен:

-надеть полагающую по нормам спецодежду и спецобувь, привести их в порядок;

-заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала;

-установить последовательность выполнения операций;

-осмотреть свое рабочее место,  проверить состояние   стеллажей и поддонов;

-проверить наличие и исправность инструмента, измерительных приборов,  шаблонов, а также наличие их на стеллажах  и ремонтных установках запасных частей и материалов;

-проверить работу освещения и исправность осветительной арматуры

.	-проверить наличие противопожарных средств;

-проверить исправность трапов, мостиков, обеспечить их надежную установку;

-при использовании переносной электрической лампы проверить наличие на лампе защитной сетки, исправность шнура и изоляционной резиновой трубки, напряжение не выше 12 в

-вывод крана в ремонт производиться лицом , ответственным за исправное состояние грузоподъемных механизмов в соответствии с графиком ремонта.;

- на производство ремонтных работ мостовых и консольных кранов выдается наряд-допуск.

3..Требования безопасности во время работы

3.1 Каждая грузоподъемная установка  должна иметь технический паспорт. Нестандартное оборудование должно иметь принципиальные схемы. Новое или установленное оборудование должно быть сдано в эксплуатацию только после приемки его комиссией под председательством начальника или главного инженера.

3.2.Ремонт и  обслуживание грузоподъемных установок должны производиться в соответствии с требованиями действующей ремонтно-эксплутационной документации завода-изготовителя, а также в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта.

3.3. При осмотре грузоподъемной установки  должны пользоваться переносными лампами напряжением 12 вольт или электрическими аккумуляторными фонарями.

3.4.Слесарный инструмент должен быть исправен, гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и не иметь трещин забоин,

3.5 При запрессовке или распрессовке деталей с помощью кувалды и выколотки последнюю держать клещами или специальным захватом..

3.6. При рубке металла зубилом, пользоваться защитными очками с небьющимися стеклами или сеткой.

3.7.При работе с паяльной лампой соблюдать следующие правила:

-не заливать горючее в работающую лампу;

-не закачивать воздух в лампу больше допустимого давления

-пробка лампы должна быть завернута до отказа.

3.8.При использовании переносного электрофицированного инструмента применять диэлектрические перчатки и резиновые коврики.

3.9. При снятии или установке деталей и узлов грузоподъемной  установки, пользоваться инструментом и приспособлениями, предусмотренными для выполнения данного вида работ.

3.10. Рабочие места и проходы к ним следует содержать в чистоте, не допуская загромождения их запасными частями, снятыми деталями с компрессора.

3.11. Обтирочный материал необходимо складывать в металлические ящики, с плотно закрывающимися крышками.

3.12..Перед использованием приставных лестниц проверить наличие на их тетивах инвентарного номера, даты следующего испытания, наличие наконечников и стяжек, отсутствие сколов.

3.13.. При работе на приставной лестнице, внизу должен находиться второй работник в защитной каске, страхующий работающего на лестнице.

3.16.При проведении периодических осмотров  грузоподъемных машин должна проводиться тщательная проверка состояния и работу всех механизмов , грузовых канатов, крюковой обоймы, металлоконструкций, состояние подкрановых путей.

3.17. Производить не реже одного раза в 3 месяца выпуск загрязненного масла из редукторов, промывку и наполнение их чистым маслом по установленным нормам.  Смазку канатов производить не реже одного раза в месяц .

3.18. При проверке механизмов крана слесарь обязан:

-проверить шпоночное крепление муфт, соединяющих валы электродвигателей , редукторов, при обнаружении люфта устранить его;

-при обнаружении ослабления болтового соединения половин соединительных муфт подтянуть  ослабевшие гайки , при износе колец у пальцев эластичных муфт поставить новые кольца;

-при ослаблении в редукторе крепления бронзового венца червячного колеса на ободке или шпоночного крепления самого червячного колеса на валу устранить этот опасный дефект;

-при обнаружении излома зуба любой шестерни механизма подъема работу крана прекратить до смены дефектной  детали;

-пробуя электротормоз, убедиться, остается ли запас хода тяги электромагнита, а также прочно ли закреплены контргрузы на рычагах тормоза;

-при обнаружении небольших трещин в тормозной ленте прекратить работу крана и сообщить об этом мастеру;

-следить, чтобы все доступные вращающиеся  части механизмов грузоподъемной машины (передачи, валы, звездочки, шпонки были закрыты ограждениями);

-периодически проверять состояние настила на галерее крана;

-регулярно проверять фермы крана и рамы тележки;

-пробуя электротормоз убедиться, остается ли хотя бы незначительный запас хода тяги электромагнита, а также прочно ли закреплены контргрузы на рычагах тормоза: при ослаблении тормозных тяг периодически , в зависимости от износа обкладок подтягивать тяги;

-периодически, но не реже одного раза в квартал, проверять крепление уравнительного неподвижного блока, а также состояние его оси;

-следить за исправным состоянием ограждений, перил, обшивки ограждений по низу галареи моста крана, а также за состоянием лестниц, ведущих на посадочных площадки крана;

-следить за своевременной смазкой всех механизмов крана и отсутствием течи смазки из подшипников и редукторов.

3.19. При ремонте тележки устанавливать ее в крайнее положение с противоположной стороны от главных троллейных проводов.

3.20. Ремонт крана проводить только на ремонтных площадках, при снятом напряжении.(Отключить вводной рубильник и рубильник  в кабине.

3.21. Сделать запись о проведенном ремонте в журнале периодических осмотров.

3.22. При работе с паяльной лампой соблюдать следующие правила:

-не применять горючую жидкость , не предназначенную для данной лампы;

-не заливать горючее в работающую лампу;

-не заливать горючее вблизи открытого огня;

-не накачивать в лампу воздух больше допустимого давления;

-горючее должно занимать не более ¾ емкости лампы;

-пробку лампы завернуть плотно до отказа;

-при обнаружении неисправности (течи горючего, пропуска газа через резьбу горелки), немедленно прекратить работу и заменить паяльную лампу.

3.23. При работе электроинструментом:

работать в диэлектрических перчатках или на диэлектрическом коврике;

-предохранять провод , питающий электроинструмент от механических повреждений;

-не переносить электроинструмент за провод, пользоваться для этого ручкой;

-не производить ремонт электроинструмента;

-не производить замены режущего инструментадо полной его остановки;

-при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии выключить инструмент;

-не работать с переносным электроинструментом на высоте более 2,5 м на приставных лестницах.

3.24. При работе пневматическим инструментом:

-перед пуском сжатого воздуха во избежание вылета инструмента плотно прижать последний к обрабатываемой поверхности;

-переносить инструмент за ручку , а не за шланг;

-по окончании работ и во время перерыва в работе выключать подачу воздуха;

запрещается работать пневматическим инструментом на приставных лестницах;

-при смене инструмента закрыть вентиль  воздуха и убедиться в отсутствии давления сжатого воздуха;

запрещается обдувать сжатым воздухом одежду.

3.25. Производство ремонтных работ  на крановой установке  с применением открытого огня должно осуществляться при соблюдении противопожарных мероприятий под наблюдением ответственного лица при наличии наряда-допуска.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации слесарь  обязан прекратить работу, немедленно сообщить мастеру и далее выполнять его команды.

4.2..При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

4.3. При загорании, могущем привести к взрыву, необходимо:

-немедленно сообщить в пожарную охрану;

-приступить к ликвидации пожара;

-организовать эвакуацию людей;

-организовать встречу пожарной части.

  - При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители. или порошковые.

4.5. В случае получения травмы или заболевания слесарь по ремонту технологических установок  должен прекратить работу,   поставить в известность мастера и обратиться  в  медпункт.

- Требования безопасности по окончании работы

5.1.По окончании работы слесарь  должен;

-привести в порядок рабочее место.

-сложить инструмент, инвентарь и приспособления в специально отведенное место.

-собрать использованный обтирочный материал в металлические ящики с плотно закрывающейся  крышкой

-снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной.

5.2.Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.

5.3.После работы или в случаях загрязнения частей тела принять душ.

5.4. О всех нарушениях производственного процесса слесарь  должен сообщить мастеру

.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по ОТ