Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для слесаря

по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов

г

2002год

Согласовано:                                                                           Утверждаю:

Председатель профкома                                                      Руководитель организации

________________________

___________2002 г.                                                                       __________2002_г.

Протокол №

Инструкция №

по охране труда для слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов.

# I. Общие требования безопасности

1.1.К самостоятельной работе в качестве слесаря по ремонту  дорожно-строительных машин и тракторов допускаются лица не моложе 18 лет , прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, вводный и первичный  инструктаж на рабочем месте, обучение, стажировку и проверку знаний.

1.2. Слесари по ремонту дорожного оборудования и тракторов обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

-подвижные части производственного оборудования;

-передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;

-острые кромки, заусенцы и шероховатость поверхности отделочных работ;

-расположение рабочих мест на значительной высоте.

1.3.Слесарь по ремонту  должен проходить:

-повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

-инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

-диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г

  - Слесарь по ремонту обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

  - Слесарь по ремонту дорожно- строительных машин  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных  средств  пожаротушения,  главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.6.Слесарь-ремонтник  должен знать  и соблюдать  правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.7.При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

1.8.При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися  первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни покинуть помещение.

  - При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

1.10.За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.11.В соответствии с "Нормами бесплатной выдачи  средств индивидуальной  защиты рабочим и служащим"  слесарю по ремонту дорожно-строительных машин выдаются сроком  на  12 месяцев  костюм   хлопчатобумажный,  на 3 месяца рукавицы  комбинированные,  при  работе  с этилированным бензином дополнительно: на 6 месяцев фартук прорезиненный, на 6 месяцев перчатки резиновые ; на наружных работах зимой дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке,  брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке.

2.Требования безопасности перед началом работы

2.1.Убедиться в  исправности и надеть специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы,  волосы убрать под головной убор.

  - Проверить не  загромождены ли проходы и рабочее место посторонними предметами.  Убедиться в том,  что рабочее  место достаточно освещено и свет не будет слепить глаза.  Напряжение местного освещения не  должно  превышать  42В,  а  переносных электроламп 12В.

2.3.Проверить необходимый для работы инструмент и приспособления и убедиться в их исправности.  Неисправный инструмент и приспособления  с рабочего места убрать.  Переносить рабочий инструмент следует в специальной сумке или ящике.

2.4.Ознакомиться с предстоящей работой, продумать порядок ее выполнения.

2.5.Слесари не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности.

-неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента.

-несвоевременным проведением испытаний технологической оснастки,инструмента и приспособлений.

-неустойчивом положении узлов, агрегатов строительной техники.

-вблизи электропроводки, находящейся под напряжением.

-недостаточной освещенности.

-отсутствия средств пожарной защиты.

2.6. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это слесари обязаны сообщить о них руководителю работ.

3.Требования безопасности во время работы

- В процессе работы слесарь обязан соблюдать следующие требования.

-при ремонте дорожно-строительной техники на рулевое колесо вывесить табличку «двигатель не запускать-работают люди»;

-выполнять работы по  ремонту  или техническому обслуживанию дорожно – строительных машин при неработающем двигателе, за исключением работ по регулировке карбюратора, проверке электрооборудования и тормозной системы;

-залезать под машину и вылезать из под нее следует со стороны противоположной проезду, а находясь под машиной, следует размещаться между колесами вдоль машины.

-до начала сварочных работ слить бензин, дизельное топливо и масло, а бензобак закрыть асбестом.

-разборку и сборку агрегатов выполнять в стационарных или передвижных мастерских только на специальных стендах, оснащенных устройствами закрепления.

-не производить ремонт узлов машины, поднятых грузоподъемным механизмом.

-опустить на опоры или заблокировать сборочные единицы машин, агрегатов, которые могут перемещаться под действием собственной массы.

-не хранить на рабочем месте ЛВЖ и ГЖ., обтирочный материал.

3.2. Все работы  по  ремонту или техническому обслуживанию дорожно-строительнных машин  выполнять при остановленном двигателе,  за исключением регулировки  карбюратора,  проверки электрооборудования и тормозной системы.

  - Домкрат при  подъеме  дорожно-стритльных машин  ставить на прочную и устойчивую деревянную подкладку.

  - .Сливать масло и воду из  агрегатов дорожно-строительных машин   можно только в специальную тару.

3.5.Разборку и сборку  колес  производить на стенде или ровной чистой площадке.  Накачивать шины колес  в  предохранительном устройстве,  осаживать стопорное кольцо в это время молотком или кувалдой не допускается.

3.6.При работе с электротельфером следует выполнять инструкцию по охране труда  для лиц,  пользующихся  грузоподъемными машинами, управляемыми с пола и имеющие удостоверение.

3.7.При работе на сверлильном,  заточном  станках следует выполнять инструкции по охране труда для лиц, пользующихся этим оборудованием и имеющие удостоверение.

3.8.Пользоваться специальными зажимными приспособлениями при замене, разборке и сборке рессор.  Проверять  совпадение отверстий с помощью бородка или оправки.

3.9.Перед выполнением работ,  связанных с проворачиванием коленчатого и карданного валов, проверить выключены ли зажигание ,   поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, освободить стояночную тормозную систему.  После окончания работ  затянуть рычаг стояночной тормозной системы и вновь включить первую передачу.

3.10.Находиться и  работать  под дорожно-строительной машиной,  висящем на тросе грузоподъемного механизма, не допускается.

3.11.При ремонте и техническом обслуживании дорожно-строительной машины с высоким кузовом пользоваться  лестницами-стремянками со ступенями шириной не менее 150 мм.

3.12.Находясь в осмотровой канаве, осмотр и ремонт машины  производить в защитных очках.

3.13.Подтягивать ремень вентилятора,  проверять крепление водяного насоса  и подтягивать сальники только при остановленном двигателе.

3.14.При рубке, чеканке и подобных работах надевать защитные очки.

3.15.При регулировке работающего двигателя в помещении применять бесшланговый местный отсос или накидные шланги для отвода отработанных газов в атмосферу. В случае отсутствия указанных отсосов  работать  в  закрытом помещении с работающим двигателем не  разрешается.

3.16.При разборочно-сборочных работах дорожно-строительной машины  снимать, транспортировать и  устанавливать двигатель,  коробку передач, задний и передний мост,   кузов  и  раму  при  помощи  подъемно-транспортных механизмов,   оборудованных захватными приспособлениями, гарантирующих безопасное выполнение работ.

3.17.При работе пневматическим инструментом необходимо:

- работать только исправным инструментом,  клапаны  должны быть отрегулированы так, чтобы они легко открывались, при прекращении нажима на управляющую рукоятку быстро закрывались и не пропускали воздух в закрытом положении;

- подсоединение шлангов к инструменту и разъединение их  с инструментом производить после выключения подачи воздуха. Перед присоединением к инструменту шланг тщательно продуть;

- работать только в защитных очках;

- пользоваться абразивными кругами,  полученными в инструментальной кладовой и специально предназначенные для пневмомашинки;

- проверить крепление защитного кожуха на абразивном круге.

3.18.Переносная электролампа должна иметь защитную сетку, исправные изоляцию шнура и резиновую трубку.

3.19.При работе с электроинструментом необходимо:

- пользоваться диэлектрическими  перчатками,  галошами или ковриками;

- следить за  исправностью  изоляции,  электроинструмента, надежного крепления заземляющего провода и штепсельной вилки с заземляющим контактом;

- при перерывах в работе выключить инструмент из  штепсельного соединения.

Включать электроинструмент в сеть только при наличии специального штепсельного соединения.

3.20.Хранить на  рабочем  месте  легковоспламеняемую жидкость и обтирочный промасленный материал не допускается.

- Для перегонки дорожно-строительной машины  на стоянку и проверки тормозов на ходу вызвать дежурного или основного водителя машины.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При потере устойчивости узлов и агрегатов дорожно-строительных машин  во время ремонтных работ их следует прекратить и сообщить о случившемся бригадиру или руководителю работ. После этого слесари должны принять участие в предотвращении произвольного перемещения частей машин.

4.2. В случае возникновения загорания необходимо работу прекратить, принять участие в тушении пожара (огнетушителями, асбестовыми покрывалами, песком или сильной струей воды), а при невозможности ликвидации загорания следует вызвать пожарную охрану по телефону 01 и поставить в известность руководство.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в  порядок  рабочее  место.  Инструмент   и приспособления протереть и сложить в отведенное для них место.

- Проверить надежность установки машины   на  козелках. Оставлять машину, поднятый домкратом, не разрешается.

- Сообщить бригадиру или мастеру о выполненной  работе, замеченных недостатках, которые были выявлены в процессе работы.

- Снять и убрать специальную одежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ.  Применять  для мытья  химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда