Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для слесаря по монтажу

газобалонного  оборудования на автомобиль

г

2002 год

Согласовано:                                                                                              Утверждаю:

Председатель профкома                                                                    Руководитель организации

___________2002г.                                                                                            _________2002_г.

Протокол №

# ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ ПО МОНТАЖУ

ГАЗОБАЛОННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

1. Общие требования безопасности

- К  самостоятельной работе слесарем по монтажу газобаллонного  оборудования  опускаются лица,  не имеющие медицинских противопоказаний,   достигшие  18-летнего возраста и прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 20 часовой программе, как к работам с повышенной опасностью.

- инструктаж  по  электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

- Слесарь по монтажу  газобаллонного  оборудования должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- проверку знаний Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г.

- Слесарь по  монтажу газобаллонного  оборудования  обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать правила безопасности  при монтаже газобаллонного оборудования;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты;

- уметь пользоваться СИЗ, газоанализатором , уметь оказывать первую помощь пострадавшим от удушья, отравлении угарным газом, ожога, поражения электрическим током.

- Слесарь по монтажу газобаллонного  оборудования  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Слесарь по монтажу газобаллонного оборудования  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствие  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь,  немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к  сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает  опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, слесарь по монтажу газобаллонного оборудования  несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствие с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты"  слесарю по монтажу газобаллонного оборудования   полагается  костюм  хлопчатобумажный (срок носки - 12 месяцев) и рукавицы комбинированные (срок носки - 2 месяца), сапоги резиновые, .зимой дополнительно –куртка на утепляющей прокладке, брюки на утепляющей прокладке.

- Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- удушье от недостатка кислорода при работе в загазованном помещении;

- электроток;

- сосуды, работающие под давлением.

- горячие поверхности трубопроводов на линиях нагнетания;

- работы на высоте;

- повышенный шум;

- отравления продуктами неполного сгорания газа

- обморожения кожных покровов в результате воздействия сжиженного газа при выходе его из неисправного оборудования.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Осмотреть спецодежду и убедиться в ее исправности. Надеть спецодежду,  застегнуть ее на  все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

- Перед  проведением  монтажных   работ убедиться,  что техническое состояние автомобиля соответствует требованиям инструкции завода-изготовителя.

- Проверить рабочее место. Убедиться,  что оно достаточно освещено и не загромождено посторонними предметами, что инструмент для применения во взрывоопасных условиях смазан тавотом (или обмедненный).

- Пол  на рабочем месте должен быть ровным и не скользким.

- Проверить наличие и исправность рабочего инструмента.  Молоток должен быть насажен  на рукоятку овального сечения длиной 300-350 мм,  расклинен металлическим заершенным клином, поверхность бойка должен быть слегка выпуклой и без заусенец.      Гаечные ключи  должны  соответствовать номинальным размерам, наращивать ключи другими предметами запрещается.  Все ударные  инструменты  должны быть изготовлены из инструментальной стали. Рукоятки ручного  инструмента должны быть хорошо насажены и иметь гладкую поверхность без трещин и заусенец.

- При  работе  с грузоподъемными механизмами проверить дату испытания.  Убедиться, что сроки использования механизмов не истекли.

- При использовании приставных лестниц, убедиться в  их  исправности.  Приставные лестницы должны иметь   врезные ступени и металлические шипы (для установки на деревянные или земляные  полы)  или резиновые наконечники (для установки на бетонный или каменный пол).  Стремянки должны иметь устройство, предупреждающее их самопроизвольную раздвижку.

- Проверить исправность газового баллона, который будет устанавливаться на автомобиль.( Баллоны должны отвечать требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением).

- Запрещается устанавливать баллоны, у которых:

-отсутствуют паспортные данные;

-истек срок освидетельствования;

-имеются наружные повреждения (трещины, раковины глубиной более 10 % номинальной толщины стенки баллона)

-неисправны переходники и вентили;

-окраска и надписи не соответствуют требованиям.

- Если требуется использовать  переносной  светильник, проверить его:   наличие  защитной сетки,  исправность шнура и изоляционной трубки,  исправность розетки и вилки.   Напряжение переносных светильников не должно быть выше 42В.  Не использовать самодельные переносные светильники.

- При подготовке автомобиля к переоборудованию необходимо:

-вымыть автомобиль, особенно те места, где будет производиться переоборудование ( подкапотное пространство, внутри кабины, на раме и других местах);

-слить бензин из топливного бака и трубопроводов системы питания;

- О  всех  замеченных  во время осмотра неисправностях сообщить мастеру и приступить к работе после устранения неисправностей.

3. Требования безопасности во время работы

- Аппаратура, трубопроводы, магистральный и расходные вентили должны быть смонтированы согласно ТУ-200-РФ –12-537-86 ( Технические условия переоборудования грузовых автомобилей в газобаллонные) и должны быть герметичными, исключающими проникновение газа в кабину, а также в атмосферу.

- Баллоны, устанавливаемые на автомобиль, должны окрашиваться в красный цвет, иметь нанесенные на них паспортные данные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и надпись белой краской «Пропан» или «Метан».

- Установку баллонов на автомобиль необходимо производить с помощью грузоподъемных механизмов, предварительно убедившись в отсутствии газа в баллоне.

- Устанавливаемые на автомобиле баллоны для сжатого природного газа должны быть из одной марки стали и иметь одинаковые сроки освидетельствования. При установке таких баллонов на автомобиль необходимо выдерживать соответствующие технической документации расстояния от горловины до элементов конструкции. В местах крепления баллонов должны быть проложены резиновые прокладки. Баллоны должны крепиться так, чтобы исключалась возможность их проворачивания и перемещения.

- Перед установкой газопроводов высокого давления необходимо продуть их сжатым воздухом и осмотреть ( не допускается наличие трещин и повреждений).

- При монтаже переходников и вентилей на баллонах должны соблюдаться следующие правила:

-для обеспечения герметичности конические резьбы должны быть смазаны ( свинцовым глетом, жидким стеклом или свинцовым суриком);

-усилие при затяжке конических резьб переходников и вентилей должно соответствовать 45-50 кгс, для чего используются динамометрические ключи;

-при монтаже переходников и вентилей баллон должен быть установлен в специальное зажимное устройство, препятствующее его проворачиванию;

-вновь ввернутые переходники и вентили должны иметь не более четырех витков резьбы, не вошедших в резьбовые гнезда.

3.7. После сборки система питания совместно с баллоном должна быть проверена на герметичность воздухом, азотом или инертными газами под рабочим давлением; резьбовые соединения проверяются с помощью мыльной эмульсии или специального прибора-течеискателя.

3.8.При производстве электромонтажных работ должны соблюдаться следующие требования:

-закрепленные провода не должны поворачиваться относительно клемм приборов;

-провода, идущие в моторный отсек к датчику низкого давления газа, электромагнитному бензиновому клапану, электромагнитному газовому клапану, электромагнитному пусковому клапану и другим элементам электрооборудования газобаллонной аппаратуры, не должны касаться нагревающихся деталей автомобиля;

-не допускается касание металлических деталей автомобиля с токоведущими клеммами приборов и наконечниками проводов;

-провода не должны располагаться на острых кромках и ребрах автомобиля;

-изоляционные трубки должны плотно насажены на наконечники проводов;

-не допускаются резкие перегибы проводов, а также перекручивание их после присоединения к электрооборудованию.

3.9.выключатель «массы» должен быть установлен  в кабине автомобиля в удобном для водителя месте.

3.10 Трубки газопровода высокого давления должны быть окрашены в красный цвет.

3.11.  Слесарю по  монтажу  газобаллонного  оборудования запрещается.

-выполнять ремонт баллонов, наполненных сжиженным газом;

-пользоваться открытым огнем, включать и отключать освещение в помещениях, где установлены газобаллонные установки, во время смены баллонов;

-проверять плотность газопроводов, арматуры и приборов, а также отогревать газопроводы с применением открытого огня;

-сжигать остатки растворителя в неотведенных местах.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения загорания при монтаже баллона необходимо прекратить монтажные работы, поставить в известность руководство и приступить к ликвидации загорания имеющимися средствами.

4.2. При получении травмы,  необходимо обратиться в мед. пункт и поставить в известность мастера.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Проветрить помещение, в котором проводились работы.

5.2. Доложить руководителю работ о всех неполадках, неисправностях, имевшихся во время работы, и принятых мерах по их устранению.

5.3. Очистить спецодежду и спецобувь от пыли и грязи. Путем встряхивания освободить спецодежду о возможного наличия газа в ее складках, особенно в рукавах, до этого открытый огонь не применять

Приспособления и  инструмент убрать в специально отведенное для них место.

Промасленную ветошь  во избежание самовозгорания убрать в металлическую тару с крышкой.

- Снять  и убрать в специально отведенное место (шкаф) спецодежду.

- Тщательно вымыть руки и лицо. По возможности принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда