Наименование организации

# Инструкция №

по охране труда

для слесаря – комплектовщика

г

2002год

Согласовано:                                                                                                           Утверждаю:

Председатель профкома                                                           Руководитель организации

______________2002_г.                                                                             _____________2002_г.

### ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА СЛЕСАРЯ -КОМПЛЕКТОВЩИКА

## Общие требования безопасности

- Слесарь-комплектовщик по обслуживанию и сборке автобусов  выполняет работы по разборке, ремонту, сборке узлов автомобилей, проведению профилактических работ с применением специального инструмента.

- При работе слесаря-комплектовщика по сборке  автобусов  опасными производственными факторами могут быть:

- опасность падения в смотровые ямы;

- падение различных предметов при работе в смотровых ямах;

- недостаточная освещенность;

- возможность получения ожога при работе с горячими мастиками или паяльной лампой;

- опасность наезда транспортных средств;

- опасность поражения электрическим током.

- К работе слесарем-комплектовщиком  по обслуживанию и сборке автобусов  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные безопасным методам и приемам работы, а также обученные приемам оказания доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев, сдавшие экзамен в квалификационной комиссии предприятия и проинструктированные по технике безопасности. Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом по предприятию.

- Слесарю- комплектовщику по обслуживанию и сборке автобусов  полагаются следующие средства индивидуальной защиты:

костюм хлопчатобумажный, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, очки защитные, каска защитная.

- Слесарь- комплектовщик по обслуживанию и сборке автобусов  обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

- Лица, не выполняющие требования данной инструкции, нарушают производственную дисциплину и привлекаются к дисциплинарной ответственности.

- Требования безопасности перед началом работ

- Приступая к работе после отпуска, а также при получении работ не входящих в круг обязанностей. Необходимо требовать от руководителя дополнительного инструктажа.

- Необходимо правильно одеть полагающуюся по нормам чистую и исправную спец. одежду, спец. обувь. Волосы необходимо убрать под головной убор, не держать в карманах одежды металлических предметов с острыми концами. Спецодежда должна быть застегнута на все пуговицы и не должна иметь развивающихся концов. Запрещается засучивать рукава спецодежды.

- Получить задание от руководителя работ.

- Подготовить исправные средства индивидуальной защиты. При работе в смотровой яме одеть защитную каску.

- Подготовить рабочее место к безопасному ведению работ, оно должно быть чистым и не иметь посторонних предметов, с достаточным освещением. Напряжение переносного освещения -12В.

- Проверь исправность инструмента, приспособлений, ограждений, шлангов.

## Требования безопасности во время работы

- Работать только на том оборудовании, к которому есть допуск, выполнять только ту работу, которая поручена руководителем.

- Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место в течение всего рабочего времени и не загромождать его мусором.

- Комплектацию узлов и отдельных агрегатов для сборки автобусов проводить только согласно технологической карты.

- При проведении комплектации узлов и агрегатов для сборки автобусов  запрещается:

- наступать на оборванные концы электропроводов, которые касаются земли, а также на обрывки проволок, тросы соприкасающиеся с этими проводами, а также прикасаться к ним.

- применять для отмывки деталей ацетон, бензол, дихлорэтан.

в качестве обтирочного материала применять хлопчатобумажные или льняные ткани.

- 3.5. Перед началом работы с грузоподъемными механизмами убедиться в его исправности и соответствия веса поднимаемого агрегата грузоподъемности механизма,

## Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При обнаружении дефектов оборудования, представляющих опасность для жизни людей и целостности оборудования. немедленно приостановить работы и доложить руководителю работ.

- При аварийных ситуациях приостановить работы, выйти из опасной зоны. При опасности возникновения несчастного случая принять меры по его предупреждению, о случившемся доложить руководителю работ.

- При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану, удалить в безопасное место людей и по возможности горючие вещества, приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения. Доложить руководителю о пожаре.

- Оказать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим при травмировании, внезапном заболевании, о несчастном случае поставить в известность руководителя работ.

## Меры безопасности по окончании работ

- После работы в смотровой яме удалить все материалы, инструмент и все посторонние предметы.

- Очистить инструмент, приспособления, СИЗ и убрать их в отведенное для них место.

- Снять спецодежду, убрать в шкаф.

- Вымыть руки теплой водой с мылом или принять душ.

- О всех неполадках. Обнаруженных во время работы и о принятых мерах по их устранению доложить руководителю работ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда