Наименование организации

## ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ СЛЕСАРЯ – ОБОЙЩИКА.

г

2002год

СОГЛАСОВАНО:					                                 УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 		          Руководитель организации

«____»________________2002_г.		                   «____»________________2002г.

протокол №__________________

## ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ-ОБОЙЩИКА.

- Общие требования безопасности.

  - К работе в качестве слесаря – обойщика допускаются лица, прошедшие:

-медицинскую комиссию при поступлении на работу;

- производственное обучение по профессии и  проверку знаний в квалификационной комиссии;

- инструктаж по технике безопасности;

- инструктаж по технике безопасности на группу по электробезопасности 1

  - Выполнять следует только работы, которые входят в обязанности слесаря – обойщика или порученные руководством предприятия, с указанием места и при условии, что рабочему хорошо известны правила безопасности выполнения работ.

  - Во время работы, а также находясь на территории производственного помещения, быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать внимание других.

  - Не прикасаться к электрооборудованию, электроустройствам, проводам, где бы они ни находились.

  - Во время работы пользоваться переносным электроинструментом напряжением 12 V.

  - Наибольшей опасностью при обтяжных работах является – поражение электрическим током, а также получение травм при зачистных работах осколками абразива и металлическими заусенцами.

  - Руководство предприятия обязано обеспечить слесаря – обойщика спец. одеждой, спец. обувью и др. СИЗ:

- костюм хлопчатобумажный;

- рукавицы комбинированные;

- ботинки кожаные;

- очки защитные.

Постоянно занятым не наружных работах зимой дополнительно:

- куртка и брюки  хлопчатобумажные  на утепляющей прокладке;

- валенки.

- Требования безопасности перед началом работы.

  - Надеть и привести в порядок спец. одежду.

  - Осмотреть рабочее место, освободить проходы и не загораживать их. Если имеются подтеки масла посыпать это место опилками или песком и убрать их.

  - Проверить и подготовить инструмент и приспособления:

- ударный инструмент – зубила, крейцмесели, кернеры не должны иметь трещин, наклепов;

- молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не сбитую, без трещин и наклепа поверхность бойка;

- рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность, изготовлены из твердых и вязких пород дерева, прочно насажены и заклепаны стальными клиньями. Рукоятки не должны иметь трещин, сучков, расслоений;

- абразивный круг шлиф – машинки не должен иметь сколов, трещин, правильно установлен и закреплен. Корпус должен быть заземлен.

  - Инструмент и материалы, необходимые для ремонта и обтяжки, должны быть размещены так, чтобы они не мешали работе, не загромождали проход, не могли упасть.

- Требования безопасности во время работы.

  - Установить изделие в специальный стапель, обеспечив надежное крепление и необходимые проходы.

  - При работе с шлифмашинками соблюдать особую осторожность. Иметь специальные защитные очки с боковыми закрылками. Зону выброса абразива и металлических заусенцев ограждать во избежание травмирования других работающих. Не допускается вибрация шлифовального  круга.

  - Не допускать к работе посторонних лиц, не связанных с работой, без разрешения мастера.

  - Своевременно заправлять режущие кромки инструмента, не уменьшая оптимальных углов заточки (во избежание закручивания дрели).

  - Не допускать заусенцев, забоин на ударном инструменте.

  - Рабочее место у стапеля должно содержаться в чистоте, на полу не должно быть разлитого масла, стружки, отходов обрабатываемого изделия, обрезков металла, материала.

  - При совмещении отверстий и установке болтов не вводить пальцы в совмещенные отверстия, пользоваться для этой цели специальными бородками.

  - Раскрой материала проводить на специальном столе, соблюдая меры безопасности при работе режущим инструментом.

  - Рабочая поверхность стола должна быть гладкой.

  - Не применять при работе патронов с выступающими стопорами, винтами, болтами. Если имеются движущие части, то они обязательно должны быть ограждены.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При обнаружении разбитых электропатронов, неисправных выключателей, электрических проводов с поврежденной изоляцией, а также при всех случаях поражения электрическим током необходимо немедленно сообщить руководству для устранения нарушений и оказанию первой медицинской помощи.

  - При аварии или несчастном случае слесарю-обойщику необходимо:

- немедленно отключить переносной электроинструмент;

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшему;

- самому или через других рабочих вызвать скорую медицинскую помощь;

- сообщить о происшедшем руководителю работ.

- Требования безопасности по окончании работ.

  - Снять изделие со стола и установить на прокладки.

  - Привести  в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления, удалить посторонние предметы и материалы с проходов.

  - Обо всех замеченных неполадках сообщить мастеру.

Инструкцию составил

Начальник участка	       __________.

Согласовано

#### Инженер по ОТ               __________.