Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для

слесаря-ремонтника  автомобильной газозаправочной станции (АГЗС)

г

2002 г

Согласовано:                                                                                                      Утверждаю:

Председатель профкома                                                      Руководитель организации

_________2002 г.                                                                                    __________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ -

РЕМОНТНИКА  АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ (АГЗС)

1. Общие требования безопасности

  - К работе слесарем –ремонтником АГЗС допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, специальное обучение, сдавшие экзамен на знание безопасных приемов работы, прошедшие стажировку на рабочем месте под руководством опытного работника и проинструктированные по технике безопасности, а также прошедшие дополнительное обучение при ремонте оборудования АГЗС, а также:

-инструктаж по пожарной безопасности;

-обучение и проверку знаний по правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

  - Слесарь-ремонтник АГЗС  в своей работе должен использовать следующие  СИЗ:

- костюм хлопчатобумажный;

- ботинки кожаные;

- рукавицы комбинированные;

- защитная каска;

- защитные очки.

  - Слесарь-ремонтник АГЗС должен соблюдать:

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности;

- правила по охране труда при  эксплуатации газобаллонного оборудования АГЗС

- правила личной гигиены.

  - При нахождении на   АГЗС слесарь должен выполнять следующие правила:

-быть внимательным к сигналам, подаваемым  водителями движущегося транспорта.

- не  заходить за ограждения опасных зон;

-места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, т. к. возможно падение предметов с высоты;

-во избежание заболеваний глаз не смотреть на пламя электросварки;

-не прикасаться к электрооборудованию, электропроводке, не устранять самому неисправности электрооборудования;

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Привести в порядок спецодежду и правильно ее использовать. Не держать в карманах одежды металлические предметы с острыми концами.

2.2. Проверить наличие и исправность ручного инструмента, приспособлений, убедиться, что:

- гаечные ключи не имеют трещин и забоин;

- раздвижные ключи не имеют слабины в подвижных частях;

- слесарные молотки и кувалды имеют ровную слегка выпуклую поверхность, надежно насажаны на ручки, не имеют наклепов;

- рукоятки молотков и кувалд имеют гладкую поверхность и сделаны из древесины твердых пород (кизил, бук);

- зубила, крейцмейсели, просечки не имеют косых и сбитых головок, трещин, заусенец, зубила имеют длину не менее 150мм.

2.3. Тиски должны быть прочно укреплены на столе и быть с несработанными губками.

2.4. Стол верстака должен быть оббит железом, верстак надежно закреплен.

2.5. Для защиты окружающих людей от отлетающих частиц металла на верстаке должны быть установлены предохранительные сетки или щиты высотой не менее 1м.

2.6. При работе на сверлильном, заточном станках убедиться в их исправности, в наличии заземления, ограждений, пусковой аппаратуры, вытяжной вентиляции.

2.7. Подготовить рабочее место к безопасному ведению работ, проверить освещение, оно должно быть достаточным без слепящего действия.

2.8. При необходимости подготовить переносную электролампу, проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправен ли шнур, напряжение должно быть не выше 12В.

- Требования безопасности во время работы

  - Выполняет только ту работу, которая поручена мастером (руководителем работ).

  - Содержать рабочее место в чистоте в течение всего рабочего дня, не загромождая его посторонними предметами. Металлическую пыль и стружку с верстака и оборудования сметать только специальной щеткой, не сдувая пыль и стружку сжатым воздухом, не убирать стружку незащищенными руками.

  - При работе зубилом или другим ручным инструментом для рубки металла необходимо надевать защитные очки и применять защитные экраны для предохранения от поражения осколками проходящих мимо рабочих.

  - Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головкам болтов. Запрещается применение рычагов для увеличения плеча гаечных ключей.

  - Открывать и закрывать крышки люков  и колодцев резервуаров следует плавно, без ударов, во избежание искрообразования.

  - Сборка металлоконструкций должна проводиться согласно утвержденной технологической карты, с соблюдением последовательности операций.

  - Проведение газоопасных и огневых работ должно проводиться согласно утвержденных инструкций по О.Т. при проведении газоопасных и огневых работ.

  - При работе с электрогайковертами, пневмогайковертами и дрелями запрещается останавливать вращающиеся детали руками и другими предметами.

  - При работе с электрическим инструментом необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- перед включением убедиться в заземлении корпуса и исправной изоляции проводов;

- проверить работу инструмента на холостом ходу;

- при напряжении долее 42В пользоваться индивидуальными средствами защиты (диэлектрические перчатки, коврики);

- при прекращении работы отключить инструмент.

  - При запрессовке (выпрессовке) деталей, имеющих неподвижные посадки, следует надежно и правильно устанавливать детали под пресс, не допуская перекосов. Прилагаемое усилие следует увеличивать плавно. При возникновении перекосов слишком больших усилий и других затруднений следует разгрузить пресс, снять детали и устранить причину неисправности, после чего приступить к выполнению операции повторно.

  - К работе по подъему и перемещению деталей допускаются только лица, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение.

  - Перед началом подъема груза необходимо убедиться в исправности грузоподъемного устройства, проверить надежность строповки груза и предупредить присутствующих о начале подъема.

  - Передвигать груз следует от себя, предупреждая об этом близко стоящих людей.

  - При одновременной работе с электросварщиком или газосварщиком необходимо пользоваться защитными очками и рукавицами.

  - Работая на заточном станке, во избежание ранения глаз, пользоваться защитным экраном или защитными очками. Следить, чтобы зазор между абразивным кругом и подручником был не менее 3мм, а подручник надежно заземлен.

  - При использовании домкратов, установить их под груз прочно и устойчиво, не допуская перекосов. Не ставить домкраты на кирпичи, круглые бревна, брусья и другие неустойчивые предметы.

  - Болтовые соединения в оборудовании, затяжка которых может быть нарушена самопроизвольным отвинчиванием гаек вследствие ударов, вибрации (во время работы), крепить шплинтами, разрезными гайками или контргайками.

  - Совпадение болтовых отверстий при сборке фланцевых соединений проверить с помощью ломиков или оправок.

3.19При ремонте насосов с разборкой , насос должен быть остановлен , отсоединен от электродвигателя , отключен от трубопроводов задвижками и заглушками и полностью освобожден от нефтепродуктов путем слива его в спец. емкость через сливной кран.На пускателе электродвигателя вывешивается плакат «не включать-работают  люди»

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При аварийных ситуациях приостанови работы, выйди из опасной зоны , при необходимости отключи оборудование от электросети .

  - При пожаре или загорании немедленно сообщить в пожарную охрану. Поставить в известность руководство и приступить к тушению загорания имеющимися средствами пожаротушения.

  - Оказать медицинскую доврачебную помощь пострадавшим при травмировании, внезапном заболевании. О несчастном случае доложить руководителю работ.

- Требования безопасности по окончании работ

5.1.Навести порядок на рабочем месте. Рабочий инструмент, приспособления, СИЗ очистить от загрязнений и убрать в специально отведенное место.

5.2. С целью избежания самовозгорания промасленной ветоши и возникновения пожара, ее необходимо собрать в специальный металлический ящик с крышкой.

5.3. Обесточить все электроприборы.

5.4. Убрать спецодежду в шкафчик, вымыть лицо и руки с мылом или принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда