Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА

СТОЛЯРА

город

год

СОГЛАСОВАНО:					                                       УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			                          Руководитель организации

_____________________________			                _____________________________

«____»________________ 2002_г.			                «____»________________ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СТОЛЯРА

1. Общие требования безопасности

- Для выполнения обязанностей столяра могут быть  приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

- Столяр должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14.03.96.г.

- Столяр обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- Столяр должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Рабочий  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты столяру полагается: фартук хлопчатобумажный - срок носки 6 месяцев,  рукавицы комбинированные - 3 месяца, костюм вискозно-лавсановый - 12 месяцев. Хранить специальную одежду следует в шкафах и в  установленном порядке  подвергать сушке,  а также  сдавать в стирку и ремонт.

- Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:  неисправный ручной и электрифицированный инструмент,   загроможденность и захламленность лесоматериалами и отходами рабочего места, дефекты в пиломатериалах (трещины,  сколы, набитые гвозди и т.д.). При обработке лесоматериала на деревообрабатывающем оборудовании - пусковые устройства,   неисправные ограждения и приспособления (расклинивающий нож,  приспособление от обратного вылета пиломатериала и  т.д.,  распиливающий диск циркульной пилы,  вал с установленными на нем ножами строгального станка,  фреза с зажимными устройствами фрезерного станка, сверлильный станок).   Вредными производственными факторами при работе  в  цехах действующего предприятия  могут быть:  плохая освещенность на рабочем месте, повышенная запыленность, загазованность, шум.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть исправную спецодежду.

- Проверить наличие и исправность ручного  инструмента (рубанок, фуганок,  стамеска, молоток, цикля, струбцины, пилы, измерительные приборы). Неисправный инструмент с рабочего места убрать.

- Убедиться в том, что рабочее место и основные проходы к нему достаточно освещены.

- Проверить и убедиться в исправности приставных лестниц и передвижных площадок. Лестницы, устанавливаемые на деревянные полы,  должны иметь металлические наконечники, а на каменные и другие твердые полы - резиновые башмаки.  Передвижные площадки и лестницы для подъема на них должны быть оборудованы ограждениями высотой  1  метр с обшивкой по низу на высоту 150 мм.

- Перед началом работ на деревообрабатывающем оборудовании и применении переносного  электроинструмента  необходимо проверить их  исправность,  обратив особое внимание на наличие ограждений и приспособлений,  заземление оборудования, а также на электропроводку, которая должна быть изолирована.

3. Требования безопасности во время работы

- Работать  только исправным инструментом.  Ручки инструмента и колодки рубанков, фуганков должны быть гладкими, не иметь трещин,  достаточно прочными и выполнены из дерева твердых пород (бук,  клен, граб, береза и т.д.). Для прочности насадки инструмента,  рукоятки должны расклиниваться металлическими клиньями,  а на концах деревянной части стамески,  долота иметь металлическое кольцо.

- При сборке или обработке изделий, не помещающихся на верстаке, следует применять специальные верстачные подставки.

- Шлифовку деревянных поверхностей следует производить наждачной бумагой,   навернутой на специальную деревянную болванку с хорошо отшлифованной ручкой.

- При  направлении  полотна ручной пилы в место распиловки следует пользоваться деревянным бруском, придерживая его рукой торцом к полотну пилы.

- Производство ремонтно-строительных работ около  движущихся машин и механизмов в условиях действующего предприятия рекомендуется осуществлять после полной остановки оборудования или установки дополнительных ограждений.

- Складировать лесоматериалы,  готовые изделия и заготовки следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не загромождали проходы.

- Необходимо следить за тем,  чтобы детали и заготовки при их обработке были прочно закреплены струбциной верстака.

- Приготовление  клеевой  массы  следует производить в специальных сосудах на электроплитке с закрытой спиралью.

- При  работе с переносным электроинструментом необходимо применять защитные  средства  (диэлектрические  перчатки, коврик). Подключение  электроинструмента к сети следует производить при помощи розетки,  а при ее отсутствии подключение  к электросети должно производиться электротехническим персоналом.

- Запрещается работать в рукавицах при подаче пиломатериала в режущуюся часть деревообрабатывающих станков.

- Требования безопасности в аварийной ситуации

- При возникновении неисправности станка, электромеханизированного инструмента, при  обрыве заземления  и других неисправностях, которые могут привести к аварийной ситуации, столяру необходимо:

а) приостановить дальнейшую работу указанных механизмов до устранения неисправностей;

б) незамедлительно поставить в известность руководителя работ или бригадира и лицо, ответственное за исправное состояние оборудования;

в) сдать электромеханизированный инструмент в инструментальную;

г) при обнаружении загорания поставить в известность руководителя работ, сообщить в пожарную охрану по телефону 01 и приступить к ликвидации загорания имеющимися средствами пожаротушения;

д) при получении травмы обратиться в медпункт или через других членов коллектива вызвать скорую помощь, поставить в известность мастера.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.Привести в порядок рабочее место,  убрать отходы пиломатериала, стружку,  опилки, освободить проходы от посторонних предметов, убрать инструмент в отведенное для него место.

- Снять спецодежду  и  убрать  в  отведенное  для  нее место, вымыть лицо и руки, по возможности принять душ.

Составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда