Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЪЕМЩИКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

г

«2002год

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				Наименование организации

«____»________________ 2002г.					«____»______________2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ___

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЪЕМЩИКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе  в качестве съемщика готовой продукции  допускаются рабочие, не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, а также обучение и сдавшие экзамен в комиссии предприятия и имеющие удостоверение. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

Перед допуском к работе рабочий должен пройти инструктаж вводный и по технике безопасности, и на рабочем месте.

  - Основными опасными факторами при съеме готовой продукции являются:

-пилы поперечной и продольной резки, грануляторы, рольганги..

  - Съемщик   должен знать:

- устройство, принцип работы камер полимеризации;

- камер волокноосаждения;

- основные виды и принципы неполадок этого оборудования и способы их устранения;

- безопасные приемы при работе оборудования;

  - При съеме продукции   персонал должен использовать следующие СИЗ:

-костюм хлопчатобумажный;

-очки защитные;

-перчатки хлопчатобумажные.

  - Съемщик  должен соблюдать и иметь:

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности;

- оказывать помощь пострадавшим при ранениях.

  - Зона обслуживания для съемщика составляет :

-поточная линия, начиная от камеры полимеризации;

-территория резки бумаги и подвал;

1.7. Съемщик  подчиняется непосредственно мастеру смены.

  - Рабочий должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.Надеть положенную по нормам спецодежду и подготовить другие средства индивидуальной защиты (С.И.З.).

2.2.Принять смену и убедиться в исправности рабочего оборудования.

2.3. Проверить:

-наличие смазки в буксах подшипников;

-работу пил поперечной и продольной резки, гранулятора;

-наличие и разогрев битума в битумогрейках;

-подготовить бумагу для упаковки готовой продукции;

2.4.Проверить исправность всей системы, измерительных приборов (манометра),  открыть воздушный кран на линии подачи воздуха.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.Пульт управления К-2 включает поточную линию на тот или иной вид продукции.

3.2. При выходе ковра из камеры полимеризации съемщику готовой продукции необходимо встретить ковер  и проследить его продвижение под пилами поперечной и продольной резки, во избежание забива ковра под ними.

3.3. При укладке плиты на столе упаковки необходимо следить за качеством плиты, укладывать только качественную  и не горелую.

3.4. Пакеты с плитой укладываются на поддоны.

3.5. Заготовку бумаги производить на станке, предварительно установив рулон  и намотать бумагу на барабан, включить барабан. Затем отключить барабан, включить пилу и вручную продвигать вращающуюся  пилу по барабану с бумагой. Отключить пилу и разрезанную бумагу уложить на стол упаковки.

3.6. Для разогрева битума , предварительно битум необходимо расколоть на мелкие куски.

3.7. При выпуске изделий некачественных ( не соответствующих размерам, содержанию связывающего, весу и т. д.) необходимо сообщить об этом оператору К-2, мастеру, контрольному мастеру.

  - Следить за своевременной подачей поддонов и съеме готовой продукции и вывозкой нагруженных поддонов.

  - Укладку пакетов производить аккуратно.

4.ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.Плита идет нераскроенная по размерам:

-остановить поточную линию, вызвать дежурного электрика, слесаря КИП.

4.2. Ковер остановился , но оборудование работает:

-необходимо остановить поточную линию и прочистить под пилами, промыть

рольганги, проверить цепь в системе рольгангов и вызвать дежурного слесаря.

4.3.Не поступает обрезки кромки в грануляторы:

-необходимо прочистить, если кромка опять не заходит в гранулятор, вызвать дежурного слесаря, мастера и некоторое время кромку снимать в сторону, при этом прочистить воздуховод.

4.4.При возникновении пожара нажать кнопку «Стоп» и принять меры к тушению пожара подручными средствами. В случае, если пожар устранить своими силами не удается, вызвать пожарную охрану, поставив в известность свое руководство.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.По окончании смены:

-навести порядок на рабочем месте и сдать смену сменщику;

-обо всех неполадках сообщить мастеру или сменщику

  - Снять спецодежду, вымыть руки с мылом, принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

инженер по ОТ