Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для термиста

г

2002год

Согласовано:                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                            Руководитель организации                                                                                                                                                                                                      							         _________2002г.

_______________2002 г

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ТЕРМИСТА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К  выполнению  работ  в качестве термиста допускаются рабочие, не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую  комиссию, специальное техническое обучение и сдавшие экзамен. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

Перед допуском к работе термист  должен пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. В дальнейшем он обязан проходить повторные инструктажи не реже одного раза в 3 месяца.

  - Термист  при выполнении  работ должен знать:

- основные виды и принципы неполадок оборудования, способы их устранения;

- безопасные приемы при выполнении операций;

- опасные факторы при выполнении  работ по термообработке.

  - Термист  при выполнении работ по термообработке  должен соблюдать:

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности;

- не заходить за ограждения опасных зон;

- не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов);

- не устранять самим неисправности электрооборудования;

- проходить периодический медосмотр согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г.

1.4.Во время работы на термиста  воздействуют следующие вредные производственные факторы:

-повышенная температура заготовок, инструмента;

-отлетающие осколки  окалина металла;

-наличие окалины на раскаленных заготовках;

-повышенное содержание вредных веществ в рабочей зоне;

-открытое пламя.

  - Термист  в своей работе должен использовать следующие СИЗ:

-костюм хлопчатобумажный с огнестойкой пропиткой;

-ботинки кожаные с гладким верхом и металлическим носком;

-рукавицы брезентовые;

-очки защитные;

-маска лицевая;

-фартук брезентовый;

  - Термист  должен знать, что при нарушении требований инструкций он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть спецодежду, и заправить ее так, чтобы не имела не заправленных концов и расстегнутых манжет.

  - Очистить рабочее место и проходы.

  - Проверить исправность инструмента, приспособлений, нужно требовать, чтобы рабочее место было достаточно освещено.

  - Клещи,  крючки, лопатки,  ломики должны быть изготовлены из стали, не воспринимающей закалки. В шарнире клещей не должно быть ослабления, а с внутренней стороны ручек обязателен упор, предупреждающий сдавливание пальцев рук.

  - Проверить наличие и исправность заземления индукционной печи и электропечи сопротивления, исправность шлангов, подающую воду на охлаждение индуктора, наличие заземляющего наконечника перед воронкой.

  - Проверить наличие кожухов, щитков, экранов для защиты работников от электромагнитного излучения, возникающего при электрическом импульсном разряде.

  - Проверить исправность блокировки у электропечи на случай отключения электропитания при открытии дверцы или крышки.

  - Проверить исправность работы сигнализации при повышении температуры в электропечи выше установленной величины.

  - Проверить исправность аварийного выключателя  электропечи.

  - Проверить наличие чистой воды в бачке для охлаждения деталей, при необходимости заполните бачок водой или замените в нем воду, проверить наличие масла в специальной ванне

2.12.Убедитесь в наличии средств пожаротушения: огнетушителя, лопаты, лома, кошмы и ящика с песком и свободного доступа к ним.

2.13.Осмотрите идукционную печь и электропечь,  убедитесь в исправности механизмов управления,  контрольных и сигнальных приборов, предохранительных устройств, ограждений опасных мест, а также надежности клиновых, болтовых  соединений.

2.14. Проверить исправность электропроводки от генератора к первичной обмотке закалочного трансформатора индукционной печи.

2.15..Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в рабочей зоне.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.Загрузка, разгрузка, осмотр, ремонт, очистка электропечи должны проводиться при снятом напряжении.

3.2. При нагреве заготовки в индукционной печи пользоваться оградительным устройством ( щитки, экраны).

3.3. Следить за исправностью шланга, по которому подается вода для охлаждения индуктора.

3.4.Соблюдайте температурный режим  заготовок, установленный  технологической документацией.

  - Выбирайте для удержания и перемещения поковок клещи соответствующие по профилю. Губки клещей должны плотно прилегать к закаливаемой заготовке.

3.6.Для надежного крепления поковки в клещах наденьте на их ручки предохранительное кольцо.

3.7. Закалочные баки, баки с маслом должны выступать над уровнем пола на высоту 1.м

  - Не обрабатывай металл на мокрой наковальне и не подогретом инструментом, испачканным нефтепродуктами, смолой или маслом.

  - При внесении заготовки в воду или масло пользоваться защитными очками или лицевой маской.

  - .Не  берите незащищенными руками инструменты, бывшие в употреблении  и не притрагивайтесь к заготовкам,  не проверив предварительно их температуру.

  - Не прикасайся к горячему металлу даже в рукавицах.

  - Не допускай к закалке  посторонних рабочих.

  - Следи за исправным действием  вентиляции.

  - Не отвлекайся от работы посторонними разговорами.

  - Инструмент для работы готовь заранее, в случаях его ненадобности убирай в отведенное место.

3.14..Не проводите осмотр, чистку , смазку, регулировочные ремонтные работы на оборудовании, когда оно включено. Для проведения таких работ необходимо остановить оборудование,  отключить привод.

3.15. Термисту  запрещается:

- допускать к работе других лиц, не имеющих на это соответствующих прав;

- работать с неисправным инструментом и без защитных очков, рукавиц.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.. При создании аварийной ситуации или травмирования работников немедленно:

-отключить электромеханическое оборудование;

-доложите о случившемся мастеру.

4.2. При получении термического ожога: если на пострадавшем загорелась одежда, необходимо быстро набросить на него любую плотную ткань или сбить пламя водой.

Не допускается бежать в горящей одежде, так как ветер, раздувая пламя увеличит и усилит ожог.

При оказании помощи пострадавшему во избежание заражения нельзя касаться обоженных участков кожи или смазывать мазями, жирами, маслами, присыпать питьевой содой, крахмалом. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшую к обоженному месту мастику, канифоль, т.к. удаляя их, легко можно содрать обоженную кожу и тем самым создать благоприятные условия для заражения раны.

При небольших по площади ожогах 1-ой и 2-ой степени нужно наложить на обоженный участок кожи стерильную повязку и направить в мед. пункт.

При обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую ткань, не раздевая его, потеплее укрыть и вызвать скорую медицинскую помощь.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Отключить электропечь, индукционную печь.

5.2.  Собери ручной инструмент и приспособления, и отнеси их в установленное (отведенное) место. Неисправный инструмент сдай в ремонт.

5.3. Сложи  заготовки в штабеля, на стеллажи или металлические ящики.

5.4. Приведи в надлежащий порядок рабочее место, удали обрезки, окалину.

5.6.Прими душ.

Инструкцию составил

Начальник участка

Согласованно

Инженер по ОТ