Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для транспортировщика со срезкой.

г.

2002 год

СОГЛАСОВАНО                                                                          УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома                                                               Руководитель организации

_____________________						         ___________

__________2002г.                                                                                             ____________2002 г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ТРАНСПОРТИРОВЩИКА СО СРЕЗКОЙ.

1. Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе  в качестве  транспортировщика со срезкой  допускаются лица,  прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

- вводный инструктаж;

- внеплановый и целевой инструктажи;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте.

1.2. Транспортировщик со срезкой   должен:

- проходить повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90

от 14. 03.96 г.;

- выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности;

- использовать безопасные методы труда;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и надписей, а также сигналов, подаваемых составителями поездов, водителями транспортных средств;

- быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

1.3. Транспортировщик со срезкой  должен  знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;

- место расположения аптечек;

    правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- назначение  средств индивидуальной защиты;

- правила и нормы по охране труда, техники безопасности и промсанитарии;

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

  - Транспортировщик  в работе должна  руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкцией;

  - Во время работы на транспортировщика  могут  воздействовать следующие опасные факторы:

--повышенная  влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

-повышенные уровни шума;

-движущиеся транспортные средства, механизмы, подвижной состав;

-недостаточная освещенность в темное время суток.

1.5.Транспортировщик   должен  использовать  следующие СИЗ:

-костюм хлопчатобумажный, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные.

. 1.6.Транспортировщик  должен  выполнять следующие требования пожарной безопасности:

-курить только в отведенных местах;

-не подходить с открытым огнем к газосварочному аппарату, газовым баллонам ЛВЖ, ГЖ и емкостям с пропиточным маслом;

-не прикасаться к кислородным баллонам руками, загрязненными маслом;

-знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.6. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.7. Принимать пищу следует только в столовых, буфетах или специально отведенных для этого комнатах, имеющих соответствующее оборудование. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

1.8. За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, транспортировщик    несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы транспортировщик со срезкой  должен:

-надеть полагающуюся  по нормам спецодежду и спецобувь, привести их в порядок;

-заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала;

-установить последовательность выполнения операций;

-осмотреть свое рабочее место;

-убедиться в наличии и и исправности тары, тележек, тачек;

-убедиться в надежности освещенности рабочего места;

-проверить проходы, проезды.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1 Быть внимательным во время работы.

3.2 Перевозимые грузы укладывать на тележку равномерно по всей площади, не допуская перегрузки какой-либо стороны и чтобы груз не сваливался во время перевозки

3.3. В необходимых случаях укреплять груз веревками или канатами.

3.4.Не перегружать тележку или тачку.

3.5. Тележку передвигать только впереди себя, следить, чтобы не зацепить выступающие предметы  и выступающие части оборудования.

3.6.При пользовании трехколесными тележками следить, чтобы ось с одним колесом находилась сзади.

3.7. Перевозимые грузы и полуфабрикаты выгружать и складировать в отведенные для них места, не загромождая проходы..

  - Запрещается укладывать материалы на неисправные стеллажи.

  - При перерывах в работе не оставлять тележки в проходах и проездах.

3.10 . Пользоваться только установленными проходами . Перелезать через машины и подлезать под них запрещается

3.11..Рабочее место и проходы к нему следует содержать в чистоте, не допуская загромождения их запасными частями.

3.12. Соблюдать осторожность при перемещении по мокрому полу.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации  транспортировщик обязан  прекратить работу, немедленно сообщить мастеру и далее выполнять его команды.

4.3. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

4.4. При загорании, могущем привести к взрыву, необходимо:

-немедленно сообщить в пожарную охрану;

-приступить к ликвидации пожара;

-организовать эвакуацию людей;

-организовать встречу пожарной части.

При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители.или порошковые.

4.5. При повреждении изоляции электроборудования прекратить работу, поставить в известность мастера и возобновлять работу только после устранения повреждений.

  - В случае получения травмы или заболевании транспортировщик  должен  прекратить работу, передать обязанности другому лицу,  поставить в известность мастера и обратиться в медпункт.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы транспортировщик  должен:

-привести в порядок рабочее место и устранить следы разлитого масла;

-сложить инструмент, инвентарь  в специально отведенное место;

-собрать использованный обтирочный материал в металлические ящики с плотно закрывающейся  крышкой;

-снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной.

5.2. Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.

5.3. После работы или в случаях загрязнения частей тела принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда