Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для укладчика-упаковщика

г.

2002 г.

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома			                              Руководитель организации

_________2002г.                                                                            ___________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА

Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе  в качестве  укладчика-упаковщика допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие подготовку в специализированных учебных заведениях, имеющие удостоверение и квалификационную группу по электробезопасности 1 и   прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте.

1.2. Укладчик-упаковщик  должен  проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый и целевой инструктажи;

- санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ .№ 90 от 14. 03.96 г.

  - Укладчик-упаковщик должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- требования производственной санитарии и электробезопасности;

- место расположения аптечек первой медицинской помощи;

- правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции;

- инструкции о мерах пожарной безопасности;

- назначение  средств индивидуальной защиты;

- как оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

  - Укладчик-упаковщик по работе подчинен бригадиру и инженеру-технологу участка

  - В процессе работы укладчик-упаковщик поддерживает связь  с сортировщиками и транспортировщиками.

  - Укладчик-упаковщик   в работе должен руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкцией;

  - Во время работы на укладчика-упаковщика   могут воздействовать следующие опасные и вредные  факторы:

--движущиеся транспортные средства, механизмы;

-загромождение рабочих мест и проходов;

-разлитый на полу клей, вода;

-недостаточная освещенность в темное время суток.

1.6. Укладчик-упаковщик    в своей работе должен использовать  следующие СИЗ:

-халат  хлопчатобумажный, перчатки хлопчатобумажные.

1.7. В целях предупреждения пожаров укладчику-упаковщику     запрещается:

-пользоваться электронагревательными приборами, необорудованными для этой цели;

-пользоваться временной или неисправной проводкой.

1.9. За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции,

укладчик-упаковщик  несет ответственность согласно действующему законодательству.

- Требования безопасности перед началом работы

2.1.Надеть положенную по нормам спецодежду.

  - Подготовить коробки, прокладки, ячейки, этикетки, конденсаторную бумагу, клей.

  - Заправить клеевую ленту на валики.

  - Проверить исправность весов, наличие гирь.

  - Рабочим местом  укладчика-упаковщика является часть производственной площади, оборудованная столом, весами, тележкой для упакованной продукции и всем необходимым упаковочным материалом и инструментами.

  - Ознакомиться с работой предыдущей смены.

2.7.Убедиться в исправном состоянии средств индивидуальной защиты.

3 Требования безопасности во время работы

3.1.Укладчик-упаковщик выполняет работу по упаковке рассортированных нитей на шпулях и копсах для отправки потребителю

3.2. Все члены бригады должны владеть всеми операциями  процесса упаковки, но во время работы каждый член бригады выполняет  только определенную операцию.

.3.3.Упаковку продукции производят строго по ассортименту, сорту, цвету в соответствии с действующей документацией ГОСТ, ТУ, не допуская смешивания

3.2. 3.3. При проверке работы оборудования не касаться открытых токоведущих частей.

3.4. Для защиты от поражения электрическим током все доступные для прикосновения металлические части оборудования  должны быть занулены или соединены с устройством защитного заземления перед подачей на аппаратуру сетевого питания.

3.5. При обнаружении неисправности в процессе эксплуатации аппаратуры оператор должен немедленно отключить неисправный аппарат  от сети, сделать соответствующую запись в журнале технического обслуживания, доложить мастеру цеха.

3.6.Первый укладчик-упаковщик берет от сортировщика рассортированные паковки с нитями заворачивает их в конденсаторную бумагу и передает через окно другому упаковщику.

3.7. Второй упаковщик производит сборку коробок, взвешивает на весах столько паковок, сколько ячеек имеет упаковочный короб, заполняет рапорт и этикетку.

3.8. Третий упаковщик укладывает паковки в короб, передвигает его по рольгангу, заклеивает клеевой лентой, наклеивает этикетку и ставит короб на напольную тележку.

3.9.Не загромождать рабочее место и проходы.

3.10. При выходе с рабочего места, следить за проезжающим транспортом.

3.11. Не разливать клей на пол, а в случае попадания его на пол тщательно протереть пол.

3.12 Коробки укладывать на  тележку не выше 6 рядов.

3.13. При работе упаковщика на станке для перемотки бумаги, он обязан:

-заправлять конец бумаги на барабан при неработающем станке.

-включает станок и наматывает слой бумаги не более 3 см, после чего останавливает станок, срезает бумагу с барабана ножом и кладет ее на стол

3.14. Нарезает бумагу необходимого формата, а также ставит штамп на коробку.

3.15.  В течение всего рабочего дня укладчики-упаковщики  должны соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте, не загромождать его личными и посторонними предметами.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1 При ликвидации  загорания необходимо использовать  первичные средства  пожаротушения, принять участие в эвакуации людей. При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или порошковые.

4.3. В случае получения травмы лаборант  должен прекратить работу,  поставить в известность мастера и обратиться в медпункт.

4.4. При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия тока путем  немедленного отключения электроустановки рубильником или выключателем.

Если отключить электроустановку достаточно быстро нельзя, необходимо пострадавшего освободить с помощью диэлектрических перчаток, при этом необходимо следить и за тем, чтобы самому не оказаться под напряжением. После освобождения пострадавшего от действия тока необходимо оценить его состояние, вызвать врача скорой медицинской помощи и до прибытия врача делать искусственное дыхание.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы укладчики-упаковщики   должны:

-обесточить станок для перемотки бумаги;

-привести в порядок свое рабочее место;

-снять спецодежду и убрать в специальный шкафчик;

-вымыть руки и лицо с мылом или принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда