Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

### ШИХТОВЩИКА

г

2002 год

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

#### Председатель комитета профсоюза 				Руководитель организации

«____»________________2002г.

Протокол №__________________				  __________________ 2002 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ШИХТОВЩИКА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе в качестве шихтовщика цеха минераловатных изделий  может быть допущен персонал не моложе 18 лет, прошедший медицинскую комиссию, специальное техническое обучение, и прошедший проверку знаний по технике безопасности в комиссии предприятия. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте. Перед допуском к работе проходчик должен пройти инструктажи вводный и на рабочем месте. Повторный инструктаж должен проходить не реже одного раза в 3 месяца.

Повторная проверка знаний правил техники безопасности проводится 1 раз в 12 месяцев.

  - Шихтовщик  должен соблюдать:

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила противопожарной защиты.

  - Шихтовщик  должен знать:

-устройство и принцип действия вагранки, особенности ваграночного процесса;

-способ и порядок регулирования технологического процесса, свойства сырья и топлива;

-состав компонентов шихты, нормы расхода по видам изделий;

-правила пользования КИП и пусковой аппаратурой;

-знания пульта К-1;

-устройство и порядок пуска дутьевых вентиляторов;

-устройство скипового подъемника;

-систему охлаждения вагранки, лотков, центрифуги;

-методы текущего ремонта оборудования.

  - Уметь оказывать первую медицинскую помощь при ранениях.

  - Не находиться под поднятым грузом.

  - Не заходить за ограждения опасных зон.

  - Рабочие части пневматического инструмента (молотки, буры) должны отвечать следующим требованиям:

- ударный конец инструмента не должен иметь повреждений;

- хвостик, в результате самопроизвольного выпадания должен соответствовать размерам втулки;

- боковые грани инструмента не должны иметь острых ребер.

  - Работать неисправным инструментом запрещается.

  - В процессе работы вагранщик должен использовать следующие СИЗ:

-костюм жаростойкий;

-ботинки кожаные;

-рукавицы комбинированные;

-очки защитные;

-каска защитная.

  - На каждом объекте  необходимо выделять помещение или место для размещения аптечки с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим.

  - Вагранщик несет ответственность за нарушение требований данной инструкции, письменных распоряжений начальника цеха, требований наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть положенную спецодежду, обувь и защитную каску.

  - Получить у мастера целевой инструктаж по безопасному ведению работ.

  - Принять смену  и убедиться в исправности рабочего оборудования.

  - Проверить наличие и исправность сигнальных ламп, звукового сигнала,переговорного устройства на пульте управления.

  - Узнать от сменщика  о работе вагранки, об изменениях в ходе технологического процесса.

  - Проверить запись в журнале приема и сдачи смен.

  - При ремонтных работах отключить систему электроэнергии  и вывесить плакаты на пусковые устройства.

  - Проверить и убедиться в полной исправности инструмента.

  - Проверить чистоту рабочего места.

2.7.Проверить исправность и достаточность освещения.

2.8.  При обнаружении на рабочем месте неисправностей и неполадок сообщить мастеру.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Шихтовщик следит за показаниями КИП, не нарушая установленных технологических параметров.

  - Ведет соответствующую запись в журнале приема и сдачи сменчерез каждые 60 мин.

  - Производит загрузку сырья , топлива в вагранку по работе сигнальных ламп уровня загрузки, не допуская недогрузки и перегрузки вагранки выше или ниже установленного технологией шихтового состава.

  - При срабатывании звукового сигнала срочно принимает меры к выявлению причины сигнала, сообщает мастеру и электрослесарю КИПи А

  - По переговорному устройству ведет связь с оператором К-2о работе поточной линии и вагранки.

  - Порядок действия оператора К-1 при розжиге вагранки

-заправить вагранку для розжига;

-заполнить испарительную систему охлаждения вагранки водой;

-шихтовщик проверяет работу сигнализации и пульта управления, работу дутьевых вентиляторов, насосов подачи воды на градирню и с градирни;

-электрослесарь КИП включает все приборы;

-проверить работу центрифуги;

-при правильном распространении пламени , загрузить 600 кг кокса, затем еще 2 раза по 300 кг, после чего производят совместную загрузку сырья и кокса. Количество воздуха следует увеличить до 2500-3000 м куб в час

-через 30-40 мин вагранка достигает полной производительности, 3,5-4 т чистого расплава.

  - При длительных остановаз вагранки (более часа) после запуска необходимо заполнить холостую калошу коксом в количестве 100 кг.

  - Порядок обслуживания скипового подъемника.

  - Подъемник имеет три рабочих положения:

-ручное;

-полуавтоматическое;

-автоматическое.

При ручном режиме переключатель поставить в положение1.Для поднятия СКИПа необходимо нажать кнопку «ПОДЪЕМ» и держать ее до тех пор , пока СКИП не разгрузиться в вагранку.Для опускания СКИПа необходимо нажать кнопку «ПКУСК» и держать ее до полного опускания СКИПа.

При полуавтоматическом режиме переключатель поставить в положение2. Весь цикл подъема и опускания происходит при нажатии кнопки «Автоматический пуск» один раз.

3.10 Неисправности, возникающие  в работе СКИПа, устраняются слесарем КИПи А, электриком, дежурным слесарем.

3.11.Запрещается:

-работать без оградительной стены у скипового проема;

-производить загрузку дров без монтажных поясов;

-при слабине канатов не устранять причину, стоя на скиповом подъемнике

3.12. Управлять скиповым подъемником может только оператор К-1

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - СКИП встал в вагранке. Перейти на ручной режим , довести СКИП до исходного положения . При помощи длинной штанги выбить сырье.

  - СКИП встал у дверей загрузочного окна. Сообщить мастеру и действовать по его указанию

  - При аварийном останове вагранки шихтовщик выполняет указания вагранщика 6р участвует во всех мероприятиях  по ликвидации аварии в паре с вагранщиком 6р

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

- навести порядок на рабочем месте, убрать лишние предметы и собрать инструмент;

- сообщить сменщику о ходе работы и техническом состоянии оборудования;

- оформить приемку-сдачу смены в сменном журнале с личной росписью

- в случае неявки сменщика остаться на рабочем месте сверхурочно не более, чем на 2 часа до прихода замены.

- принять душ.

Инструкцию составил:

## Руководитель участка

Согласовано:

инженер по ОТ