Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для штамповщика при работе на прессах.

г.

2002 г

Согласовано:                                                                                                            Утверждаю:

Председатель профкома                                                                  Руководитель организации

________________________

___________2002г.                                                                                   ___________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ШТАМПОВЩИКА ПРИ РАБОТЕ НА ПРЕССАХ.

- Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе в качестве штамповщика при работе на прессах    допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие медицинский осмотр, а также:

вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе.

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

- Штамповщик при работе на прессах  должен проходить:

- повторный    инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внелановый и целевой  инструктажи   при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу  Минздрава Р.Ф. №90 от марта 1996 г.

- Штамповщик при работе на прессах   обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования  безопасности при работе на прессах;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- Штамповщик пори работе на прессах должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Штамповщик при работе на прессах  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В  соответствии  с  "Типовыми  отраслевыми   нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды,  специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" штамповщик должен использовать следующие СИЗ:  костюм хлопчатобумажный, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные.

- Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- элементы производственного оборудования;

- неисправный рабочий инструмент;

- отлетающие частицы металла;

- электроток;

- промышленная пыль;

- производственный шум.

1.12. При нахождении на железнодорожных путях штамповщик при работе на прессах  должен соблюдать следующие требования:

-к месту работы и с работы резчик  должен проходить только установленными маршрутами, обозначенными указателями «Служебный проход»;

-переходить пути только под прямым углом , предварительно убедившись, что в этом месте нет движущегося на опасном расстоянии локомотива или вагонов;

-переходить путь, занятый подвижным составом, пользуясь только тормозными площадками вагонов, убедившись в исправности поручней и подножек;

-при сходе с тормозной площадки вагона держаться за поручни и располагаться лицом к вагону;

-обходить группы вагонов, стоящие на пути, на расстоянии не менее 5 м от автосцепки;

-проходить между расцепленными вагонами, если расстояние между ними не менее 10 м;

-обращать внимание на показания ограждающих светофоров.

- Требования безопасности перед началом работы

- Перед началом работы штамповщик при работе на прессах     должен надеть полагающую по нормам исправную спецодежду и спецобувь, привести ее в порядок, застегнуть на пуговицы обшлага рукавов.

- Проверить свое рабочее место, оно должно быть равномерно освещено (без бликов),  не загромождено посторонними предметами.

2.3. Обеспечить надежность крепления штампов и в процессе работы вести периодический контроль за их креплением.

2.4. Проверить наличие вокруг рабочего места защитных ограждений.

2.4. Наличие предохранительных устройств, сблокированными с пусковыми механизмами.

2.5.Проверить исправность инструмента и приспособлений:

- рукоятка  ударного  инструмента (молотка и т.д.)  должна иметь овальную форму в поперечном сечении и быть прямой;

- поверхность бойка молотка должна быть выпуклой, гладкой, нескошенной, без заусенцев;

- инструмент ударного действия (зубила,  крейцмейсели,  бородки и пр.),  должны иметь гладкую затылочную часть без  трещин, заусенцев, наклепа и скосов;

- веретено  ручного инструмента с заостренным рабочим концом (напильники,  отвертки и т.д.) должно надежно закрепляться в ровной,   гладко зачищенной рукоятке,  которая,  для  большей прочности, должна быть стянута с обоих  концов  металлическими бандажными кольцами;

- гаечные  ключи  должны соответствовать размерам болтов и гаек, зевы гаечных ключей  должны  иметь  строго  параллельные губки, расстояние  между которыми должно соответствовать стандартному размеру, обозначенному на ключе;

- торцовые  и  накидные ключи не должны смещаться в соединенных подвижных частях.

2.6.При необходимости использование переносного светильника, проверить: наличие  защитной сетки,  исправность шнура и изоляционной трубки,  исправность розетки и вилки.   Напряжение переносных светильников не должно быть выше 42 В.  Не рекомендуется использовать самодельные переносные светильники.

- Требования безопасности во время работы

- При выполнении работ на прессах должен  осуществляться регулярный контроль за надежностью крепления штампов

- Наладку штампа проводить на холостых ходах пресса в режиме  «Наладка»

- При установке штампов на горячештамповочные прессы необходимо обратить внимание на обеспечение нужного зазора между нижней и верхней вставками при крайнем нижнем положении ползуна, не допуская сооударения вставок при работе.

- Полуматрицы гидравлических многоплунжерных прессов при штамповке должны быть закрыты и зажаты усилием , не допускающим их раскрытие в процессе деформирования.

- Блоки для крепления штампов на многоплунжерных гидравлических прессах должны обеспечивать надежную установку полуматриц, пуансонов и выталкивателей. Особое внимание должно быть уделено соосности пуансонов и соответствующих отверстий в полуматрицах.

- При индукционном нагреве полуматриц необходимо обеспечить :

-исправность защитного кожуха трансформатора;

-водоохлаждение индуктора до его полного остывания

3.7. Укладывать заготовки в штамп и извлекать их из штампа следует только через специальное рабочее окно в нагревательном блоке.

3.8. При замене штампов –вставок в горячем состоянии следует применять вспомогательный инструмент, исключающий касание нагретых поверхностей руками.

3.9. Необходимо применять меры , предотвращающие попадание жидкости на нагревательный бак.  .

3.10..Если электрооборудование неисправно,  вызвать электромонтера.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1.При возникновении аварийной ситуации штамповщик обязан прекратить работу, немедленно сообщить о случившемся мастеру (бригадиру) и далее выполнять его указания по предупреждению несчастных случаев или устранение аварийной ситуации.

4.2. Работники, находившие поблизости, по сигналу тревоги обязаны немедленно явиться к месту происшествия и принять участие   в оказании пострадавшему первой доврачебной помощи или устранения возникшей аварийной ситуации.

4.3. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным в депо планом ликвидации аварий.

4.3. При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану и руководителю работы

Тушить горящие предметы, находящиеся на расстоянии менее 2 м от контактной сети, разрешается только углекислотными или порошковыми огнетушителями.

Тушить горящие предметы водой, химическими, пенными огнетушителями можно только по разрешению мастера, что напряжение с контактной сети снято и она заземлена.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.Обесточить электропривод, привод пресса.

5.2..Привести в порядок свое рабочее место.  Инструменты, приспособления и  смазочные  материалы убрать в отведенное для них место.  Ветошь и воспламеняющиеся материалы,  во избежание самовозгорания, убрать  в металлические ящики с плотными крышками.

  - Сообщить    мастеру о всех недостатках, которые имели место во время работы,  и о принятых мерах по их устранению.

5.4.Снять  спецодежду,  убрать ее в шкаф,  вымыть руки и лицо с мылом,  по возможности принять душ, применять для мытья химические вещества запрещается.

.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда