Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ДЕКАДНО – ШАГОВЫХ АТС

г.

2002г.

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			Руководитель организации

«____»________________ 2002 г.			                «____»______________ 2002 _г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ДЕКАДНО – ШАГОВЫХ АТС

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работам в автоматных залах декадно-шаговых автоматических, станций (АТС) допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний правил по охране труда и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3-ей.

  - Работники автозала декадно-шаговых АТС обязаны:

    - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

    - Знать и соблюдать правила по охране труда при работа; на предприятиях телефонной связи в объеме выполняемых обязанностей, ежегодно подтверждать Ш группу по электробезопасности;

    - Знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ (стремянки, лестницы и другое), средствами защиты (диэлектрические перчатки и ковры, инструмент с изолирующими рукоятками, индикаторы напряжения, защитные очки).

    - Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования или должностными инструкциями, утвержденными администрацией предприятия, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны;

    - Знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

    - Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

  - При обслуживании автоматических телефонных станций возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, электрического удара, ожога электродугой;

- проникновение взрывоопасных газов через шахту;

- возникновение вредных веществ (паров бензина, аэрозоли свинца);

- пониженной влажности воздуха и повышенной температуры;

- недостаточной освещенности рабочей зоны;

- опасности возникновения пожара;

- падение с высоты персонала при работах на стремянках и лестницах;

- падение предметов с высоты (инструмента, элементов оборудования).

  - При работе электромеханик должен использовать следующие СИЗ:

-халат хлопчатобумажный, тапочки.

  - О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

  - За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть и тщательно заправить установленную по действующим нормам специальную одежду (халат) и технологическую обувь (тапочки), не допуская свисания концов и стеснение при движении.

  - Проверить и убедиться в наличии и исправности закрепленного инструмента, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения.

  - Проверить состояние общего и рядового освещения.

  - Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, если это не входит в круг обязанностей работника.

  - Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить старшему смены для принятия мер к их полное устранению.

  - Расположить инструмент на рабочем месте с максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Работать только в исправной и тщательно подогнанной спецодежде и спец. обуви и применять индивидуальные средства защиты, повоженные на рабочем месте по действующим нормам.

  - Обслуживание приборов, расположенных в верхних частях стативов, производить только с исправных промаркированных стремянок.

  - Устанавливать стремянку необходимо, проверив устойчивость ее установки перед подъемом. Стремянки высотой от 1,3 м должны быть оборудованы упором.

  - Работать с двух верхних ступеней лестниц-стремянок, не имеющих перил или упора, а также находишься на ступеньках более, чем одному человеку запрещается.

  - Замену сигнальных ламп на общестанционном табло следует производить со стремянок высотой не менее 2 м.

  - Нельзя оставлять на стремянках незакрепленные предметы и бросать их вниз.

  - Подвижные с верхним роликовым скольжением стремянки (лестницы), используемые при работах в двухъярусных кроссах, должны быть закрещены стопорными устройствами.

  - Смену индивидуальных предохранителей надо производить только одной рукой, а второй или частью тела не касаться заземленных конструкций.

  - Смену рядового предохранителя необходимо производить двумя лицами, одно из которых должно стоять внизу у стремянки, с обязательным выполнением требований п.3.8.

  - Замену рядовых предохранителей необходимо производить при снятой нагрузке.

  - При смене индивидуальных предохранителей на стативе следует пользоваться плоскогубцами с изолирующими рукоятками.

  - Все ремонтные работы на несъемных приборах стативов, чистка монтажа, предохранительных рамок, ключей и прочего следует производить при снятых стативных предохранителях.

  - Перед стойками оборудования, которые имеют напряжения свыше 42В переменного тока и 110В постоянного, должны быть положены диэлектрические ковры.

  - На всех кожухах и крышках оборудования, закрывающих контакты с напряжением 42В переменного тока, должен быть нанесен знак электрического напряжения для предупреждения обслуживающего персонала об опасности поражения электротоком.

  - Применяемый переносной электроинструмент (паяльник, понижающий трансформатор) должен быть испытан и иметь инвентарный номер, систематически и своевременно проверяться и ремонтироваться.

  - При внешнем осмотре электроинструментов и приборов необходимо обратить внимание на целостность изоляции проводов, отсутствие оголенных токоведущих частей.

  - Проверка на отсутствие замыкания на корпус и состояние изоляции должна производиться специально назначенным лицом не реже 1 раза в 6 месяцев.

  - Длина шлангового провода для подключения понижающего трансформатора к сети не должна превышать 2м.

  - Корпуса переносных бытовых и измерительных приборов, понижающих трансформаторов на напряжение 220В должны быть заземлены.

  - Для пайки следует применять электропаяльники на напряжение не выше 42В.

  - Пользоваться надо подсветками на 60В постоянного напряжения и не выше 42В переменного при условии, что корпус подсветки выполнен из изоляционного материала и имеет защитный экран.

  - При производстве работ по пайке приборов припоем в регулировочных мастерских должны быть специальные столы, оборудованные местным отсосом (вытяжкой), электроосвещением и огнестойкой подставкой для паяльника, тарой для сплавов и флюсов.

  - При выполнении работ на технологическом оборудовании нахождение других работников в непосредственной близости от места пайки запрещается.

Процессы пайки сопровождаются загрязнением воздушной среды вредными веществами. Происходит загрязнение свинцом поверхностей у и кожи рук, а также полости рта.

При выполнении пайки на нефиксированных рабочих местах необходимо пользоваться поддонами ддя размещения на них паяльников, припоя и других материалов.

  - Двери и окна автоматного зала необходимо держать всегда закрытыми.

  - Руки, одежда и обувь персонала должны быть всегда сухими.

  - При работе в кроссе:

    - Во время грозы производить работы на щитах переключении запрещается.

    - При перегорании термической катушки надо проверить индикатором напряжения отсутствие постороннего напряжения на линии. Если оно имеется, необходимо поставить изоляцию. Замену термической катушки можно производить только при отсутствии постороннего напряжения.

    - Соединительные и абонентские линии в случае попадания на них постороннего напряжения следует отсоединить от станционного оборудования при помощи разъединителя (фибровая прокладка или вилка из изоляционного материала).

    - Работники кросса должны предупредить линейного монтера о наличии постороннего напряжения на линии. После устраненного повреждения надо проверить индикатором напряжения отсутствие постороннего напряжения на линии.

    - На карточках абонентских воздушных линий связи, имеющих пересечения с линиями электропередач, достала быть сделана об этом соответствующая пометка.

  - Для чистки действующего оборудования необходимо пользоваться спиртом. Запрещается использовать для чистки действующего оборудования бензин. Для чистки приборов на действующем оборудовании необходимо применять щетки с изолированными обоймами.

  - При работах в регулировочных:

-для чистки приборов запрещается применять этилированный бензин.

-резервуары с количеством бензина и прочего горючего, превышающего суточную потребность мастерской, должны храниться в специальном помещении. Горючее в количестве суточной потребности следует держать в плотно закрытых сосудах, в несгораемом ящике, который находится в помещении мастерской.

-вентиляционные установки должны включаться до начала работ и выключаться после их окончания.

-для сбора использованной ветоши, применяемой при чистке и пайке приборов, а также при уборке рабочих мест, должны использоваться легко обмываемые емкости (бачки с крышкой). В случаях, когда для обтирания рук применяются бумажные салфетки, указанные емкости могут служить для их сбора. Использованная ветошь и бумажные салфетки, загрязненные свинцом, долины сжигаться, повторно их применять не разрешается.

-рабочие поверхности столов, а также внутренние поверхности ящиков для инструмента по окончании смены должны очищаться и обмываться горячим мыльным раствором.

-рабочие столы должны быть покрыты пластиком и иметь гладкую торцевую поверхность. Применять для этой цели настольные стекла запрещается.

-мытье полов на участке пайки следует производить после окончания каждой смены. Сухие способы уборки не разрешаются. Общая влажная уборка помещения должна выполняться не реже 1 раза в две недели.

-персонал, выполняющий работы по пайке, должны быть одеты в спецодежду. Хранение любого вида одежды и личных вещей в помещениях, выделенных для работ по пайке, запрещается. Хранение уличной, домашней, рабочей одежды в гардеробах должно быть раздельным.

-запрещается уносить рабочую одежду домой. Стирка и обезвреживание рабочей одежды для лиц, занятых пайкой сплавами, содержащими свинец, должны производиться в специализированных прачечных.

-запрещается в рабочей одежде входить в комнаты для приема пищи, столовые и т.п.

-перед приемом пищи и курением обязательно мытье рук и полоскание полости рта около умывальников, независимо от места их расположения, должны находиться мыло, щетка, бачки с 1% раствором уксусной кислоты, электрополотенца. Применение полотенец общего пользования запрещается.

-на дверях комнаты для чистки приборов должны быть вывешены знаки "Запрещается пользоваться открытым огнем", "Запрещается курить".

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Каждый работник, обнаруживший нарушения настоящей инструкции и правил по охране труда или заметивший неисправность оборудования, представляющую опасность для людей, обязан сообщить об этом непосредственно руководителю.

В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей или самого оборудования, работник, ее обнаруживший, обязан принять меры по прекращению действия оборудования, а затем известить об этом непосредственного руководителя. Устранение неисправности производится при соблюдении требований безопасности.

  - Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, доложить о случившимся своему непосредственному начальнику и принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

  - При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, в случае работы на высоте принять меры, предупреждающие его от падения. Отключение оборудования произвести с помощью выключателей, разъема штепсельного соединения, перерубить питающий провод инструментом с изолированными ручками. Если отключить оборудование быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электроток, при этом оказывающий помощь должен встать на сухое, не проводящее ток место, или надеть диэлектрические перчатки.

  - При возникновении пожара в техническом помещении следует немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами (углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала и т.п.) и вызвать пожарную часть.

  - При обнаружении постороннего напряжения на рабочем месте необходимо немедленно прекратить работу и доловить старшему смены.

  - При прекращении электропитания во время работы с электроинструментом или перерыве в работе электроинструмент должен быть отключен от электросети.

  - При обнаружении запаха газа надо немедленно вызвать аварийную газовую службу, сообщить руководству предприятия, организовать эвакуации из здания АТС персонала, не включать и не выключать токоприемники, обеспечить естественную вентиляцию помещения.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Необходимо привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления.

  - Сообщить сменщику (старшему смены) обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению.

  - Спецодежду (халат и тапочки) нужно убрать в специально отведенное место.

  - Необходимо тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, хорошо прополоскать рот. В случае выполнения работ, связанных с пайкой сплавами, содержащими свинец, обязательно перед мытьем рук произвести нейтрализацию свинца 1% раствором уксусной кислоты или пастой ОП-7.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

инженер по ОТ