Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И РАДИОФИKАЦИИ

(ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АБОНЕНТСКИХ ПУНКТОВ И ТАКСОФОНОВ)

г.

2002г.

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				       Руководитель организации

______________________________				       ________________________

«____»________________ 2002 _г.				______________ 2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

(ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АБОНЕНТСКИХ ПУНКТОВ И ТАКСОФОНОВ)

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работам по обслуживанию и установке абонентских пунктов и таксофонов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование. вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

  - Электромонтер линейно-абонентских устройств до назначения на самостоятельную работу должен пройти обучение безопасным методам труда в объеме:

    - Технологии ведения работ;

    - Правил по охране труда при работах на воздушных и кабельных линиях связи;

    - Применения средств защиты;

    - Оказания первой медицинской помощи;

    - Правил дорожного движения.

  - По окончании обучения электромонтер проходит проверку знаний правил по охране труда с присвоением ему квалификационной группы по электробезопасности не ниже Ш, и в дальнейшем ежегодно ее подтверждает.

  - При обслуживании и ремонте, установке абонентских пунктов и таксофонов возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

    - Работа с электроустановками (поражение электротоком, электроудар, ожог электродугой);

    - Работа вблизи и на пересечениях с воздушными линиями электропередачи, контактными сетями наземного транспорта и проводного вещания;

    - Работа в зоне движения транспорта и людей;

    - Неблагоприятные метеорологические условия (низкая температура воздуха, высокая влажность и т.п.);

    - Работа на высоте.

  - Работы на линейных сооружениях связи на улице запрещаются:

    - Во время грозы и ее приближении;

    - При снежных буранах, песчаных бурях и при скорости ветра выше 15 м/сек ( при скорости ветра 15-18 м/сек. ломаются тонкие ветки и сухие сучья деревьев);

    - При температуре воздуха ниже норм, установленных постановлениями местных органов власти;

  - Электромонтёр обязан:

    - Выполнять только ту работу, которая определена должностными инструкциями, и при условии, что безопасные способы ее выполнения ему хорошо известны;

    - Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и по охране труда;

    - При обнаружении постороннего напряжения на линии немедленно прекратить работу и доложить своему непосредственному начальнику, сообщить в бюро ремонта и принять меры, исключающие возможность прикосновения посторонних лиц;

    - Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности;

  - В случае травмирования или недомогания работающего необходимо известить об этом руководителя и обратиться в медпункт.

  - За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАЮБОТЫ

  - Получить инструктаж о мерах безопасности при работах на опасных участках у производителя работ, уяснить полученное задание.

  - Подобрать необходимый для выполнения данной работы инструмент, приспособления и средства защиты, убедиться в их исправности.

  - Для переноски рабочего инструмента использовать специальную сумку или чемодан.

  - Надеть и тщательно подогнать специальную одежду, не допуская, чтобы полы ее были распахнуты, но и не стесняли движения.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - При работах на высоте и работах, связанных с прокладкой кабеля по стенам зданий, нужно пользоваться исправными деревянными лестницами, стремянками, подмостями и автовышками:

    - Все детали лестниц и стремянок должны иметь гладкую обструганную поверхность, не иметь трещин;

    - Запрещается применение деревянных лестниц и стремянок. не соответствующих ГОСТу, (сбитых гвоздями, без врезки ступеней в тетивы и без кропления тетив болтами, и др.);

    - Длина приставной лестницы должна обеспечивать возможность производства работ стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы, и не должна превышать 5 м. В случае недостаточной длины лестницы запрещается устраивать опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п., а также устанавливать приставные лестницы под углом наклона к горизонту более 75 градусов без дополнительного крепления верхней части.

    - Нижние концы переносных лестниц, устанавливаемых на землю, должны иметь оковки с острыми наконечниками, а при пользовании ими  на гладких и шероховатых полах должны иметь башмаки из резины или других нескользящих материалов. При-необходимости верхние концы лестниц должны иметь специальные крюки.

    - Площадки стремянок высотой 1,3 м и более должны иметь ограждения или упоры;

    - Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь запорные устройства, исключающие возможность самопроизвольного раздвигания при работе.

    - Работать с двух верхних ступеней стремянок, не имеющих перил или упоров, и приставных лестниц, а также находиться на ступеньках более чем одному человеку запрещается.

    - Переходить на высоте с приставной лестницы или стремянки на другую запрещается.

    - Запрещается работать на лестницах около и над работающими машинами, транспортерами и т.п., а также с использованием электрического и механизированного инструмента, паяльной лампы и газовой горелки.

    - Прежде чем приступить к работе на лестнице, нужно обеспечить ее устойчивость, а затем путем осмотра и опробывания убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

    - Если нельзя прочно закрепить верх лестницы, а также при работах на высоте свыше 4м и в местах движения людей, для предупреждения падения лестницы от случайных толчков, необходимо чтобы лестницу придерживал другой работник.

    - Для работы на высоте на маршах лестничных клеток должны устраиваться специальные настилы;

    - Лестницы должны иметь инвентарные номера и испытываться;

    - При пробивке отверстий и борозд в бетонных или кирпичных стенах следует пользоваться рукавицами и предохранительными очками с небьющимися стеклами;

    - При пробивке или сверлении сквозных отверстий в стенах и перекрытиях, по другую сторону их могут находиться или проходить люди, поэтому специально выделенный рабочий должен предупреждать этих людей об опасности;

    - При пробивке борозд и отверстий в стенах и перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая радио- и электропроводка, следует до начала работ определить трассу прокладки электропроводки или отключить ее от источника питания. При этом должны быть приняты меры по предупреждению ее ошибочного включения;

    - Распаивать и монтировать муфту на стене здания разрешается с лестницы-стремянки, имеющей огражденную перилами площадку, с подмостей или автовышки;

    - При прокладке телефонных кабелей по стенам здания параллельно электрическим проводам расстояние между ними должно быть не менее 25 мм. На пересечении с электропроводами (кабелем) телефонный кабель должен быть заключен в изоляционную трубку. Расстояние между телефонным кабелем и газопроводом указаны в приложении 1;

    - При работах на вводе с наружной стороны зданий разрешается применять только деревянные лестницы;

    - Работу по прокладке кабеля в свинцовой оболочке следует производить в брезентовых рукавицах.

  - Работа на чердаках:

3.2.1 При работе нужно соблюдать осторожность во избежание падений в неогражденные люки, ранений гвоздями, торчащими в балках. досках и т.п.;

3.2.2. Пользоваться на чердаках открытым огнем (свечами, спичками и т.п.) и курить запрещается. Если на чердаке отсутствует освещение, работу необходимо производить при свете переносной электрической лампы, электрического фонаря или фонаря типа "Летучая мышь".

Шланговые провода к электролампе должны иметь такую длину, чтобы включение электролампы в электросеть можно было производить, пользуясь имеющимися в домовой сети штепсельными розетками;

3.2.3. Работа с паяльной лампой или газовой горелкой на чердачке допускается только в случаях крайней необходимости, как исключение, рабочее место должно быть ограждено щитками из огнестойкого материала. Паяльную лампу необходимо ставить в паяльное ведро, а выключенную газовую горелку - подвешивать. Разжигать лампу (горелку) на чердаке запрещается.

  - Работы с ручным инструментом:

    - Прежде чем приступить к работе с ручным инструментом, необходимо убедиться в его полной исправности: правильности насадки молотка, кувалды, топора, не расщеплен ли металл по краям молотка, кувалды, зубила, шлямбура;

    - Ломы должны быть прямыми, с оттянутыми и заостренными концами;

    - Бойки кувалд и молотков должны иметь гладкую,  слегка выпуклую поверхность без косины, сколов, выбоин, трещин, заусенцев и наклепов;

    - Рукоятки инструмента ударного действия должны изготавливаться из сухого дерева твердых и вязких пород без сучков и косослоя, с гладкой поверхностью и расклиниваться заершенными клиньями. Рукоятка молотка на конце должна иметь веревочную петлю;

    - Зубило не должно быть короче 150 мм, длина оттянутой части его 60-70 мм. Острие должно быть заточено под углом 70 градусов, режущая кромка должна представлять прямую или слегка выпуклую линию, а боковые грани в местах захвата их рукой не должны иметь острых ребер;

    - При работах зубилом или другим ручным инструментом для рубки металла, работающих должны быть обеспечены предохранительными очками с небьющимися стеклами и хлопчатобумажными рукавицами;

    - Отвертки должны иметь изолирующие рукоятки без трещин и сколов. Рабочая часть должна соответствовать диаметру винта и ширине шлица;

    - Гаечные ключи должны строго соответствовать размерам гаек и болтов. Губки ключей должны быть параллельными. Рабочие поверхности их не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки заусенцев. Отвертывать гайки и болты путем удлинения ключей вторыми ключами или трубами запрещается. На каждом ключе четко должна быть нанесена маркировка;

    - Положение инструмента на рабочем месте должно устранять возможность его скатывания или падения: класть инструмент на перила ограждений или неогражденный край площадки лесов и подмостей запрещается;

    - При переноске или перевозке инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом;

    - При пользовании инструментом с изолирующими рукоятками запрещается держать его за упорами или буртиками, предотвращающими соскальзывание пальцев по направлению к металлическим частям;

    - Запрещается пользоваться инструментом с изолирующими рукоятками, у которого диэлектрические чехлы или покрытия неплотно прилегают к рукояткам, имеют вздутия.. расслоения, трещины. раковины и т. п.;

    - Инструмент с изолирующими рукоятками должен храниться в закрытых помещениях на полках или стеллажах, не касаться отопительных приборов и быть защищенным от солнечных лучей и влаги;

    - Инструмент с изолирующими рукоятками должен подвергаться испытаниям;

    - Электроинструмент, ручные электрические машины, переносные трансформаторы и светильники должны быть безопасными в работе, не иметь доступных для случайного прикосновения токоведущих частей, не иметь повреждении корпуса и изоляции питающих проводов;

    - Весь инструмент должен храниться в сухом помещении, иметь инвентарный номер, учитываться и проверяться не реже 1 раза в 6 месяцев;

    - 3аземление корпуса электроинструмента на напряжение свыше 42В должно осуществляться с помощью специальной жилы питающего провода, которая не является проводником рабочего тока;

    - При пользовании электроинструментом его провода или набели должны по возможности подвешиваться. Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с металлическими горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается;

    - При прекращении электропитания во время работы с электроинструментом или прекращении работы, а также при отлучке работника с рабочего места, инструмент должен быть отключен от сети;

    - Если во время работы работник заметит неисправность электроинструмента или почувствует хотя бы слабое действие электротока, он обязан немедленно прекратить работу и сдать неисправный инструмент для проверки и ремонта;

    - Электрические светильники должны быть снабжены предохранительными сетками с рефлекторами и крючками для подвески;

    - При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью и на открытых площадках применяются переносные светильники и электроинструмент на напряжение не выше 42В, при работах в особо неблагоприятных условиях – не выше 12В;

    - Металлические корпуса измерительных приборов и кожухи переносных трансформаторов и их вторичных обмотки должны быть заземлены;

    - Длина шлангового провода для подключения понижающего трансформатора к сети не должна превышать 2м;

    - Вне стационарных рабочих местах можно использовать электродрель только с двойной изоляцией.

  - При эксплуатационно-техническом обслуживании и ремонте абонентских  устройств выполняются по наряду следующие работы:

    - Устройство, переоборудование и ремонт пересечении воздушных линий связи с воздушными линиями электропередачи, контактными проводами трамвая и троллейбуса, фидерными радиотрансляционными линиями 1 класса;

    - Подвеска и упразднение проводов, ремонт на воздушных линиях связи, подверженных влиянию электрифицированных железных дорог переменного тока;

    - Рытье траншей и котлованов в непосредственной близости от места прохождения силовых кабелей и газопроводов;

    - Работа строительных машин вблизи линий электропередачи.

  - По распоряжению выполняются следующие работы:

    - Прокладка, ремонт, профилактика абонентской проводки для телефонов, работающих с воздушного ввода и имеющих на линии пересечения с воздушными проводами линий электропередачи. При работе, необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками, инструментом с изолирующими рукоятками, индикатором напряжения. Перед работой в распределительной коробке с помощью индикатора напряжения убедиться в отсутствии опасного напряжения на корпусе коробки и на всех винтах.

    - Прокладка абонентской проводки от распределительной коробки. находящейся в совмещенном щите на лестничных площадках отдельных серий жилых домов, производится в свободном канале, с отключением электропитания квартиры или квартир тумблером на электрощите, и диэлектрических перчатках, при этом второй работник должен находиться у щита. расположенного на лестничной площадке. После выхода конца (вязки) из канала необходимо индикатором напряжения проверить, нет ли на нем постороннего напряжения. После протягивания абонентской линии в квартиру следует включить освещение квартиры.

    - Распоряжение записывается и оперативный журнал лицом, отдавшим распоряжение, или оперативным персоналом по его указанию, принятому непосредственно или при помощи средств связи. В оперативном журнале должно быть указано: кем отдано распоряжение, содержание и место работы, категория производства работ в отношении мер безопасности, перечень технических и организационных мероприятия. время выполнения работ, фамилия, инициалы, квалификационная группа; производителя работ и членов бригады.

  - При работе с абонентской высокочастотной установкой (АВУ) необходимо строго соблюдать требования инструкции по ее монтажу и эксплуатации:

    - АВУ должна включаться в сеть напряжением 220В только в стационарно установленную электророзетку;

    - Если при включении АВУ в электросеть телефон не работает, необходимо отключить АВУ от электросети, после чего можно выяснить причину отказа;

    - После проверки с кроссом сопротивления шлейфа - в случае необходимости производства работ в АВУ, его следует отключить от электросети;

    - В случае включения телефонного аппарата непосредственно в блок при производстве работ на телефонном аппарате, блок следует отключить;

    - При исправлении повреждения телефона, работающего от системы АВУ. нельзя касаться самого АВУ;

    - В случае повреждения АВУ, включенного в сеть 220В. сначала надо отключить его от электророзетки, затем произвести замену АВУ (АВУ ремонту не подлежит);

    - Во всех случаях не выясненного повреждения необходимо поставить в известность технического руководителя и без его разрешения к работе не приступать.

  - При получении задания на установку или ремонт воздушно - столбовой абонентской линии, перед началом работ, электромонтер должен получить информацию о состоянии воздушной линии связи и действовать в соответствии с Инструкцией по охране труда для электромонтера воздушных линий связи.

  - Оборудование абонентских пунктов таксофонов.

    - Кабина таксофона устанавливается на фундаменте. Металлические и деревянные кабины должны крепиться к фундаменту с помощью болтов.

    - Установка таксофонных кабин под проводами электросети любого напряжения запрещается. Запрещается устанавливать кабины и около водосточных труб.

    - Освещение металлических и железобетонных кабин осуществляется от напряжения не выше 42В.

    - Понижающий трансформатор должен устанавливаться вне таксофонной кабины (на стене здания) на высоте не менее 2.5 м. При установке трансформатора на наружных стенах зданий (вне помещений) его необходимо защищать от атмосферных осадков.

    - Один из выводов вторичной обмотки и корпус трансформатора должны быть заземлены.

    - Освещение деревянных кабин может осуществляться от напряжения 220В. для телефонного ввода при этом должен быть использован кабель. Совместная установка на кабине стоек для проводов освещения и телефонной сети запрещается.

    - Абонентские телефонные кабели напряжением 60В и кабели освещения таксофонных кабин напряжением не выше 42В могут находиться в одной металлической трубе, проложенной под землей, при условии устройства защиты как с низкой, так и с высокой сторон понижающего трансформатора. Кабели электроосвещения кабины должны иметь изоляцию, рассчитанную на напряжение не ниже 1000В переменного тока.

  - При ремонте телефонных аппаратов:

    - Чистку деталей и узлов аппаратов бензином или спиртом надо производить на специально оборудованном местной вытяжной вентиляцией рабочем месте: для чистки запрещается применять этилированный бензин;

    - Запрещается пайка и монтаж телефонных аппаратов, включенных в абонентскую линию АТС.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении аварий или ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям и авариям, следует:

    - Немедленно прекратить работы и известить ответственного за выполнение работ;

    - Под руководством ответственного за производство работ или лично электромонтеру принять меры по устранению причин аварий или несчастных случаев;

    - О пострадавших при авариях (травмированных) или подвергшихся внезапному заболеванию необходимо известить руководителя, сообщить в медпункт и принять меры по оказанию необходимой первой медицинской помощи.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - По окончанию работы электромонтер должен произвести следующее:

    - Сообщить лицу. ответственному за производство работ об окончании работы, и о всех недостатках, замеченных во время работы и принятых мерах по их устранению.

    - Убрать и привести в порядок рабочее место.

    - Доставить инструмент и приспособления к основному месту работы.

    - Снять спецодежду, вымыть руки с мылом, принять дуй.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ