Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для электромонтера  по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных машин

г

2002 г.

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                                            Руководитель организации

__________2002г.                                                                                             ____________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ  ЭЛЕКТРОМОНТЕРА  ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН.

- Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе  в качестве электромонтера по ремонту  и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных машин допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также;

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте

1.2.Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования грузоподъемных установок   должен;

- проходить повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- проходить внеплановый и целевой инструктажи;

- пройти проверку знаний по ПЭЭП и ПТБ при обслуживании электрооборудования;

- пройти проверку знаний по правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов.

- проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14. 03.96 г .

- выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности.

- .использовать безопасные методы труда.

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и, надписей и сигналов, подаваемых составителями поездов, водителями транспортных средств.

- быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

1.3 Электромонтер  по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных   установок    должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- общее устройство крановых   установок;

- правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;

- требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;

- место расположения аптечек;

- правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- назначение  средств индивидуальной защиты;

- правила и нормы по охране труда , техники безопасности и промсанитарии;

- .уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

  - Электромонтер  по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных   установок   в работе должен руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкцией;

-правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;.

1.5.Во время работы на электромонтера  по ремонту  и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных   установок могут  воздействовать следующие опасные факторы:

-падающие с высоты предметы и инструмент;

-действие электрического тока;

--повышенная  или пониженная температура;

-повышенная  влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

-повышенные уровни шума и вибрации;

-движущиеся транспортные средства, механизмы, подвижной состав;

-недостаточная освещенность в темное время суток.

1.6.Электромонтер  по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных  установок   должен использовать  следующие СИЗ:

костюм  хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, ботинки.

Зимой дополнительно: куртка утепленная,

1.7. Электромонтер  по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных   установок должен выполнять следующие требования пожарной безопасности:

-	курить только в отведенных местах;

- не подходить с открытым огнем к газосварочному аппарату, газовым баллонам ЛВЖ,ГЖ и окрасочным камерам;

- не прикасаться к кислородным баллонам руками, загрязненными маслом;

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.8.Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.9. Принимать пищу следует только в столовых, буфетах или специально отведенных для этого комнатах, имеющих соответствующее оборудование. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом

1.10. При нахождении  на железнодорожных путях электромонтер  обязан соблюдать следующие требования:

-железнодорожные  пути проходить только в установленных местах, обозначенными указателями «Служебный проход», проходить вдоль пути только по обочине;

-переходить пути только под прямым углом, предварительно убедившись, что в этом месте нет движущегося на опасном расстоянии локомотива;

-переходить путь, занятый подвижным составом, только пользуясь переходными площадками вагонов;

-обходить группы вагонов не ближе 5 м от автосцепки;

-проходить между расцепленными вагонами, если расстояние между ними не менее 10 м;

-при сходе с вагона держаться за поручни и располагаться лицом к вагону, предварительно осмотрев место схода и убедившись в исправности поручней и подножек, а также отсутствия движущего состава по соседнему пути;

-обращать внимание на ограждающие светофоры;

-не перебегать пути перед движущимся составом;

-не садиться на подножки вагонов и не сходить с них во время движения;

-не подлезать под вагоны;

-не наступать на электрические провода и кабели;

-не прикасаться к оборванным проводам;

-не подниматься на крышу вагона, находящегося под контактным проводом;

-не приближаться ближе 2м к токоведущим частям контактной сети.

1.11. Выходя на путь из помещения обогрева, а также из-за зданий, ухудшающих видимость пути, необходимо предварительно убедиться в отсутствии движущему по нему состава.

  - За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, электромонтер  несет ответственность согласно действующему законодательству.

2.Требования безопасности перед началом работы

. 2.1. Перед началом работы электромонтер  по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных  установок должен:

-надеть полагающую по нормам спецодежду и спецобувь, привести их в порядок;

-заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала;

-установить последовательность выполнения операций;

-осмотреть свое рабочее место,  проверить состояние  электрооборудования;

-проверить наличие и исправность инструмента, измерительных приборов,  шаблонов, а также наличие их на стеллажах  и ремонтных установках запасных частей и материалов;

-проверить работу освещения и исправность осветительной арматуры

.	-проверить наличие противопожарных средств;

-проверить исправность трапов, мостиков, обеспечить их надежную установку;

-при использовании переносной электрической лампы проверить наличие на лампе защитной сетки, исправность шнура и изоляционной резиновой трубки, напряжение не выше 12 в

-вывод крана в ремонт производиться лицом, ответственным за исправное состояние грузоподъемных механизмов в соответствии с графиком ремонта.;

- на производство ремонтных работ мостовых и консольных кранов выдается наряд-допуск.

3..Требования безопасности во время работы

3.1. Работы по устранению неисправностей электрооборудования грузоподъемных машин по заявкам крановщиков подразделяются:

на работы, проводимые в порядке текущей эксплуатации, с записью в специальном журнале, выполняемые по распоряжению руководителей, имеющих группу по электробезопасности не ниже;

при этом электромонтер может выполнять работы  по  замене ламп и плавких вставок, ремонт и замену электроаппаратов, расположенных в кабине крановщика, проверку исправности работы приборов безопасности.

3.2. Электромонтер, получивший заявку от крановщика, обязан сделать запись в специальном журнале, указав содержание заявки.

3.3. После устранения неисправности сделать запись в специальном журнале.

3.4. При обнаружении неисправностей, не относящихся к перечню работ , выполняемых в порядке текущей эксплуатации, электромонтер должен доложить мастеру для необходимости устранения недостатков.

3.5. К таким работам относятся:

-замена сгоревших электродвигателей, электромагнитных катушек;

-регулировка концевых выключателей;

-проведение периодических осмотров.

3.6. Эти работы должны проводится 2-мя электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

3.7.Периодический осмотр электрооборудования кранов проводится по графику и по распоряжению с записью в специальном журнале.

3.8. При необходимости выхода на настил  галереи крана рубильник в кабине машиниста необходимо отключать и на его приводе вывесить плакат «не включать-работают люди».

3.9. ПО окончании ремонта и осмотра все снятые ограждения на электрооборудовании должны быть поставлены на место и закреплены.

3.10..Ремонт и  обслуживание электрооборудования  грузоподъемных установок должны производиться в соответствии с требованиями действующей ремонтно-эксплутационной документации завода-изготовителя, а также в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта.

3.11. При осмотре  электрооборудования грузоподъемной установки  должны пользоваться переносными лампами напряжением 12 вольт или электрическими аккумуляторными фонарями.

3.12..При работе с паяльной лампой соблюдать следующие правила:

-не заливать горючее в работающую лампу;

-не закачивать воздух в лампу больше допустимого давления

-пробка лампы должна быть завернута до отказа.

3.13 При использовании переносного электрифицированного инструмента применять диэлектрические перчатки и резиновые коврики.

3.14. При снятии или установке деталей и узлов  электрооборудования грузоподъемной  установки, пользоваться инструментом и приспособлениями, предусмотренными для выполнения данного вида работ.

3.15.. Рабочие места и проходы к ним следует содержать в чистоте, не допуская загромождения их запасными частями, снятыми деталями с компрессора.

3.16. Обтирочный материал необходимо складывать в металлические ящики, с плотно закрывающимися крышками.

3.17..Перед использованием приставных лестниц проверить наличие на их тетивах инвентарного номера, даты следующего испытания, наличие наконечников и стяжек, отсутствие сколов.

3.18.. При работе на приставной лестнице, внизу должен находиться второй работник в защитной каске, страхующий работающего на лестнице.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации электромонтер   обязан прекратить работу, немедленно сообщить мастеру и далее выполнять его команды.

4.2..При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

4.3. При загорании, могущем привести к взрыву, необходимо;

-немедленно сообщить в пожарную охрану,

-приступить к ликвидации пожара.

-организовать эвакуацию людей.

-организовать встречу пожарной части.

  - При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители. или порошковые.

4.5. В случае получения травмы или заболевания электромонтером  по ремонту технологических установок  должен прекратить работу,   поставить в известность мастера и обратиться  в  медпункт.

5.Требования безопасности по окончании работы

5.1.По окончании работы электромонтер   должен;

-привести в порядок рабочее место.

-сложить инструмент, инвентарь и приспособления в специально отведенное место.

-собрать использованный обтирочный материал в металлические ящики с плотно закрывающейся  крышкой

-снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной.

5.2.Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.

5.3.После работы или в случаях загрязнения частей тела принять душ.

5.4. О всех нарушениях производственного процесса электромонтер   должен сообщить мастеру

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

инженер по ОТ