Инструкция по охране труда для дефибрерщика

1. Общие требования безопасности

1.1. Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки для работы дефибрерщика, должны пройти:

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годности к выполнению работ в порядке, установленном Минздравсоцразвития России;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний охраны труда.

1.2. Основными опасными и вредными производственными факторами при обслуживании дефибрера являются:

подвижные части производственного оборудования;

повышенная температура и влажность воздуха;

наличие жидкостей с повышенной температурой;

повышенная температура поверхности оборудования;

повышенные уровни шума.

1.3. Для защиты от повышенной влажности и температуры дефибрерщики обязаны использовать предоставленные работодателем бесплатно:

костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой;

рукавицы комбинированные;

ботинки кожаные с металлическим носком.

1.4. Находясь на территории предприятия, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, дефибрерщики обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

1.5. В процессе повседневной деятельности дефибрерщики должны:

поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, излишков воды;

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

1.6. Дефибрерщики обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или ухудшении своего здоровья.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы дефибрерщик обязан:

предъявить руководителю удостоверение о проверке безопасных методов и приемов работ и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики работ;

надеть спецодежду, спецобувь установленного образца;

получить задание у руководителя работ.

2.2. После получения задания у руководителя дефибрерщик обязан:

ознакомиться с записями в рабочем журнале;

принять от дефибрерщика предыдущей смены рабочее место;

проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

проверить исправность обслуживаемого оборудования;

проверить наличие и исправность инструмента, вспомогательных приспособлений и контрольно-измерительных приборов;

проверить исправность ограждений вращающихся частей оборудования;

проверить наличие и исправность щитов, закрывающих массные и канализационные люки;

проверить освещенность рабочего места.

2.3. Дефибрерщик не должен приступать к выполнению работы:

при неисправности оборудования, ограждений, инструмента, контрольно-измерительных приборов, указанной в инструкциях заводов-изготовителей, при которой не допускается их эксплуатация;

неустойчивом положении узлов, агрегатов оборудования;

недостаточной освещенности рабочего места.

2.4. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работы, а при невозможности этого дефибрерщик обязан сообщить о них руководителю работ.

2.5. В случае неполадок по электрической части необходимо сообщить об этом дежурному электрику.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Перед пуском дефибрера после смены или ремонта дефибрерного камня необходимо проверить его состояние, положение гребенок, надежность крепления ограждений, удалить все посторонние предметы в рабочей зоне дефибрера и мусор из его ванны.

3.2. Убедившись в готовности дефибрера к работе и отсутствии людей в опасных местах, подать предупредительный сигнал о пуске дефибрера. Пуск электродвигателей производит дежурный электрик в присутствии руководителя работ.

3.3. Во время пуска электродвигателей дефибрера необходимо следить за направлением вращения камня и в случае его обратного вращения немедленно отключить двигатели нажатием аварийной кнопки, остановить камень.

3.4. Перед остановкой камня шахту поднимать не менее чем на 5–10 мм. Подъем и опускание шахты производится двумя работниками: один – стоит у пусковой кнопки, другой – наблюдает за механизмом подъема и опускания шахты.

3.5. Перед пуском дефибрера следует производить загрузку шахты балансом только при остановленном дефибрерном камне.

3.6. Необходимо следить за исправностью ограждения проемов около дефибрера и за тем, чтобы баланс не мог провалиться на нижний этаж.

3.7. Необходимо следить за исправностью рабочих цепей механизма подачи.

3.8. Необходимо следить за состоянием поверхности камня и при обнаружении трещин, сколов, выбоин, опасных для прочности камня, немедленно сообщить об этом руководителю работ.

3.9. При работе камня с мелкой допустимой выбоиной необходимо поставить ограждение в плоскости вращения камня со стороны входа массы и вывесить плакат, запрещающий проход.

3.10. Не допускать увеличения подачи оборотной воды, чтобы не создавать условий для местного охлаждения камня и его разрыва.

3.11. Во время работы дефибрера не допускается:

поддерживать и направлять баланс в прессовых коробках руками при включенном прессе;

чистить руками люки дефибрера;

очищать руками нарезку шпинделя в винтовом дефибрере;

работать при трещинах и больших сколах на дефибрерном камне;

открывать загрузочный люк при включенных прессах;

ускорять подъем температуры дефибрирования после пуска дефибрера в работу против предусмотренной инструкцией по эксплуатации скорости;

выгружать баланс из шахты.

3.12. Перед выгрузкой баланса из шахты дефибрера для смены камня или гребенок следует:

остановить дефибрер и вывесить плакат “Не включать – работают люди!”;

сместить баланс от загрузочного проема шахты и закрыть проем специальным щитом;

вызвать электромонтера для полного снятия напряжения.

3.13. Работу на станке для снятия дефибрерного камня выполнять только при эффективной работе системы пылеулавливания, надеть защитные очки и респиратор, проверить исправность и крепление суппорта разрезного диска.

3.14. Для насечки камня использовать только исправную острую шарошку, очищенную от волокна, не имеющую поломанных зубьев и слабины в креплении на втулке.

3.15. Не допускается производить насечку камня без подачи воды на втулку.

3.16. Во время равнения и насечки камня находиться за ковочным аппаратом и следить за тем, чтобы напротив дефибрерного камня не находились люди.

3.17. Перед работой внутри дефибрера при остановленном камне снять напряжение с электрооборудования, закрыть задвижки на напорных трубопроводах, вывесить предупредительный плакат “Не включать – работают люди!”.

3.18. При работе внутри дефибрера пользоваться исправной лампой напряжением не выше 12 В с предохранительной сеткой. Чистку производить в присутствии второго человека.

3.19. Следить за состоянием настилов на массных каналах. Каналы потока древесной массы от дефибреров к щеполовкам должны быть закрыты.

3.20. Для предупреждения аварийных ситуаций при появлении посторонних шумов, вызванных поломкой движущихся частей или неисправностью камня во время работы дефибрера, следует немедленно остановить дефибрер кнопкой аварийной остановки, если причина постороннего шума может вызвать дальнейшие повреждения. Сообщить об этом руководителю работ.

3.21. При истирании древесины на дефибрерах следить за исправной подачей воды через специальные спрыски для охлаждения древесины, нагревающейся от трения.

3.22. Не допускать эксплуатации дефибрера при неисправности системы подачи воды.

3.23. В случае загорания древесины из-за недостаточного количества подаваемой воды увеличить подачу воды и ослабить прижим древесины к камню дефибрера.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При внезапном отключении электроэнергии следует в первую очередь перекрыть подачу свежей воды на охлаждение электродвигателей дефибреров, закрыть все задвижки на линиях оборотных вод, поступающих на дефибреры. Сообщить об этом руководителю работ.

При возобновлении подачи электроэнергии освободить все дефибрерные камни от зажатого баланса.

4.2. При внезапном прекращении подачи свежей воды на цех остановить все оборудование, сообщив об этом руководителю работ.

4.3. При снижении давления свежей воды, поступающей в цех, снять нагрузку с дефибреров. При невозможности быстрого повышения давления свежей воды остановить дефибреры, сообщив об этом руководителю работ.

4.4. При внезапном прекращении подачи сырья снять нагрузку с дефибреров, перекрыть подачу оборотной воды на спрыски, уменьшить количество работающих насосов оборотной воды.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место, осмотреть оборудование.

5.2. Перед сдачей смены предупредить сменщика и руководителя работ обо всех имевших место неполадках в течение смены, предварительно сделав соответствующие записи в рабочем журнале.

5.3. Не оставлять рабочее место, не сдав смены сменщику.

5.4. Об уходе из цеха поставить в известность руководителя работ.

5.5. Закончив работу, снять спецодежду и спецобувь, убрать их в индивидуальный шкаф, выполнить требования правил личной гигиены.