ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для работающих на

мобильных кормораздатчиках

Инструкция предназначена  для  работающих,   занятых   раздачей

кормов мобильными кормораздатчиками.

Общие требования безопасности

7.1. К  работе  на мобильных кормораздатчиках допускаются лица,

не имеющие медицинских противопоказаний,  прошедшие производственное

обучение, вводный  и первичный на рабочем месте инструктаж по охране

труда.

7.2. Все  рабочие  в  течение первых двух смен выполняют работу

под наблюдением бригадира или  наставника,  после  чего  оформляется

допуск их к самостоятельной работе.

7.3. Необходимо соблюдать правила  внутреннего  распорядка.  Не

допускается: присутствие  в  рабочей зоне посторонних лиц,  распитие

спиртных напитков и курение  в  рабочей  зоне,  работа  в  состоянии

алкогольного   или   наркотического  опьянения,  а  также  работа  в

болезненном или утомленном состоянии.

7.4. Работающий должен выполнять только ту работу,  по  которой

прошел инструктаж и на которую выдано задание,  не перепоручать свою

работу другим лицам.

7.5. При   раздаче   корма   мобильными   кормораздатчиками  на

работающих возможно воздействие опасных и  вредных  производственных

факторов,   по   отношению   к  которым  необходимо  соблюдать  меры

предосторожности:  движущиеся  тракторные  агрегаты   с   мобильными

кормораздатчиками, незащищенные подвижные элементы кормораздатчиков,

повышенный уровень шума, повышенная влажность воздуха, недостаточная

освещенность рабочей зоны, скользкие полы.

7.6. В  случае обнаружения неисправности тракторных агрегатов с

мобильными кормораздатчиками,  приспособлений,  инструмента, а также

при  нарушении норм безопасности,  пожаре,  аварии или травмировании

работников немедленно сообщить об этом руководителю работ.

7.7. Лица,  нарушившие  требования настоящей Инструкции,  несут

ответственность в порядке, установленном законодательством.

7.8. Работающие    должны   быть   обеспечены   индивидуальными

средствами   защиты:   комбинезоном    хлопчатобумажным,    фартуком

прорезиненным,      нарукавниками     прорезиненными,     рукавицами

комбинированными, зимой дополнительно курткой, брюками на утепляющей

подкладке, валенками с галошами, рукавицами утепленными.

7.9. Индивидуальные   средства  защиты  хранятся  в  специально

отведенных местах  с   соблюдением   правил   гигиены   хранения   и

обслуживания и  применяются  в  исправном состоянии в соответствии с

назначением.

7.10. Работающие   должны   строго   соблюдать  правила  личной

гигиены. Принимать пищу,  курить,  снимать  средства  индивидуальной

защиты во время отдыха следует в местах, отведенных для этих целей.

7.11. Необходимо  знать  и  уметь  применять  способы  оказания

первой (доврачебной) помощи пострадавшему (приложение 1).

Требования безопасности перед началом работы

7.12. Осмотреть средства индивидуальной защиты,  убедиться в их

исправности, надеть так,  чтобы не  было  свисающих  концов,  волосы

заправить под головной убор.

7.13. Получить  у  руководителя  работ  задание  или  наряд  на

выполнение работы,  ознакомиться  со схемой движения при перевозке и

раздаче кормов.

7.14. Проверить   комплектность   и   исправность   трактора  и

кормораздатчика. Их   техническое    состояние    должно    отвечать

требованиям инструкции   завода-изготовителя.  Трактор  должен  быть

укомплектован набором   исправного   инструмента,    приспособлений,

аптечкой первой  доврачебной  помощи,  термосом  с  питьевой  водой.

Проверить наличие тормозных башмаков  (при  работе  на  пересеченной

местности).

7.15. Проверить    комплектность   и   исправность   прицепного

устройства трактора  и  кормораздатчика.  Тягово-сцепное  устройство

кормораздатчика  должно иметь исправную регулируемую опору и рессору

для удержания дышла в заданном положении.

Штыри для  соединения  трактора   с   кормораздатчиком   должны

соответствовать по  толщине  отверстиям  в  петлях  прицепа  и вилке

трактора.

Убедиться в  наличии  и   исправности   защитного   кожуха   на

телескопической   карданной   передаче,   страховой   цепи  (троса),

ограждающих щитков на всех наружных цепных передачах  и  на  приводе

продольного транспортера, шлангов и трубок гидросистемы.

7.16. Проверить  исправность  и работу ходовой части,  рулевого

управления, тормозной системы,  электрооборудования  и  сигнализации

агрегата.

7.17. На кронштейнах трактора установить смотровые зеркала так,

чтобы  с  рабочего места тракториста можно было наблюдать за работой

поперечного транспортера.

7.18. Проверить работу кормораздатчика на холостом ходу в такой

последовательности:

убедиться в  отсутствии  вблизи  агрегата  посторонних  лиц   и

животных;

подать звуковой  сигнал  и включить плавно вал отбора мощности,

постепенно увеличивать частоту вращения коленчатого  вала  двигателя

до нормальных оборотов.

Требования безопасности во время работы

7.19. При    агрегатировании   мобильных   кормораздатчиков   с

колесными тракторами установить колеса на транспортную ширину  (1600

мм для МТЗ, 1513 мм для Т-40м).

7.20. Производить агрегатирование кормораздатчика с трактором в

такой последовательности:

проверить надежность удержания дышла кормораздатчика  в  нужном

положении;

при подъезде  трактора  к  кормораздатчику  задним   ходом   не

допускать нахождения людей между ними;

подъезжать трактором  к  кормораздатчику  так,  чтобы   совпали

отверстия сцепной  петли  дышла  кормораздатчика  и вилки прицепного

устройства трактора;

при агрегатировании  трактора  с  кормораздатчиком  с  участием

прицепщика  трактор к прицепному устройству кормораздатчика подавать

на малой  скорости  с  полувключенной  муфтой,  при этом внимательно

следить за действиями прицепщика;

надежно затормозить   трактор   после   завершения  подъезда  к

кормораздатчику и установить рычаг  коробки  передач  в  нейтральное

положение;

совмещение отверстий    прицепных    устройств    трактора    и

кормораздатчика проверять и производить бородком;

установить штырь и надежно зафиксировать его;

при совмещении  отверстий и установке штыря находиться вне зоны

возможного падения дышла кормораздатчика;

установить страховочную цепь.  Убедиться, что сцепка трактора с

кормораздатчиком надежна и исключает самопроизвольное рассоединение.

Проверить исправность и надежность крепления  защитного  кожуха

лескопической  карданной  передачи,  главного  тормозного цилиндра в

специальном гнезде на дышле  кормораздатчика,  штепсельной  вилки  в

розетку на задней стенке кабины трактора. С трактором агрегатируется

только один кормораздатчик.

7.21. Перед троганием агрегата с места  и  выключением  рабочих

органов кормораздатчика подать предупредительный сигнал и убедиться,

что вблизи нет посторонних лиц.

7.22. Проверить  работу тормозной системы кормораздатчика.  При

торможении оба передние колеса должны одновременно блокироваться.

7.23. Во  время  загрузки  кормораздатчика  соблюдать следующие

требования безопасности:

выполнять указания     тракториста-машиниста,     производящего

загрузку кормораздатчика;

не допускать загрузку корма на поперечный транспортер,  так как

это может вызвать забивание выгрузного окна кормораздатчика;

не допускать    попадания   посторонних   предметов   в   кузов

кормораздатчика;

не перегружать  кормораздатчик  кормами сверх грузоподъемности,

установленной заводом-изготовителем.

7.24. Перед загрузкой проверить кормораздатчик,  чтобы в нем не

находились  по  случайности  люди  или  посторонние   предметы.   Не

допускать  загрузку  кормораздатчика  неизмельченным  или смерзшимся

кормом.

7.25. Присоединять      телескопический      карданный      вал

кормораздатчика к    валу    отбора    мощности    трактора   только

непосредственно перед выгрузкой кормов.

7.26. При  въезде в животноводческое помещение и выезде из него

убедиться, что ворота полностью открыты  и  зафиксированы,  на  пути

движения агрегата не должны находиться люди,  животные и посторонние

предметы.

7.27. Постоянно   следить   за   исправностью   гидросистемы  и

прицепных устройств трактора и кормораздатчика.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

7.28. При  срабатывании  предохранительной  муфты или появлении

посторонних шумов и стуков в кормораздатчике  немедленно  остановить

трактор,   выключить   вал   отбора   мощности,  отсоединить  муфту,

связывающую ВОМ с валом кормораздатчика и устранить причины поломок.

7.29. При  забивании  битеров,   выходного   окна   поперечного

транспортера,   обрыве  цепей  продольных  транспортеров  остановить

трактор,  выключить  вал  отбора  мощности  и  только  после   этого

устранять неисправности.

7.30. При   появлении  постороннего  шума,  стуков,  повышенных

вибраций выключить вал отбора мощности,  заглушить трактор и  только

после этого устранить неисправность.

Требования безопасности по окончании работы

7.31. Очистить  трактор  и  кормораздатчик  от  грязи,  пыли  и

остатков кормов.   Осмотреть  трактор,  кормораздатчик  и  устранить

обнаруженные недостатки.

7.32. Установить  кормораздатчик на место стоянки,  затормозить

его стояночным тормозом и отсоединить от  трактора.  Телескопическую

карданную передачу  установить  в транспортное положение.  Поставить

трактор на место стоянки, затормозить его, выключить двигатель.

7.33. Спецодежду  снять,  очистить,  сдать  на обслуживание или

хранение. Выполнить требования гигиены, принять душ.