ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для рабочих, обслуживающих

агрегаты для приготовления травяной муки и гранул

Инструкция предназначается   для   персонала,   участвующего  в

обслуживании  и  эксплуатации  стационарных  агрегатов,  входящих  в

состав  пунктов или отдельных цехов по приготовлению травяной муки и

гранул, и устанавливает основные требования по охране труда.

Кроме инструкции по охране труда на  рабочем  месте  необходимо

руководствоваться техническим    описанием    и    инструкцией    по

эксплуатации данных агрегатов.

Общие требования безопасности

27.1. К эксплуатации агрегата допускаются  лица  не  моложе  18

лет, прошедшие медицинский осмотр, специально обученные и получившие

удостоверение на  право  обслуживания  данного  агрегата,  прошедшие

вводный и на рабочем  месте инструктаж по охране труда.

К обслуживанию    электрооборудования    агрегата   допускаются

электромонтеры не ниже третьей квалификационной группы.

К самостоятельному выполнению работ допускаются лица, прошедшие

стажировку в течение 2-5 смен под  руководством  руководителя  работ

или  опытного  рабочего и овладевшие навыками безопасного выполнения

технологического процесса.

27.2. Опасными и вредными факторами производственного  процесса

являются: движущиеся машины, подвижные части оборудования (сушильный

барабан, транспортеры,  питатель зеленой массы,  приводные  ремни  и

т.д.), повышенная    температура,     запыленность   воздуха,   шум,

возможность взрыва топливной и пылевой смеси с воздухом.

27.3. Во время выполнения работ по приготовлению травяной  муки

и   гранул   следует  пользоваться  специальной  одеждой,  обувью  и

предохранительными   приспособлениями:   комбинезоном,    резиновыми

(кирзовыми) сапогами,  рукавицами,  защитными очками, респиратором и

противошумными наушниками (беруши).

27.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия.  Не

допускается: курение,  распитие  спиртных  напитков,  присутствие на

рабочем месте  посторонних  лиц,  работа  в  состоянии  заболевания,

опьянения  или наркотического воздействия.

27.5. Не  допускается  работа  неисправными   инструментами   и

приспособлениями, использование их не по назначению,  а также замена

их посторонними предметами.

27.6. Лица,  нарушившие требования настоящей Инструкции,  несут

ответственность в порядке, установленном законодательством.

Требования безопасности перед началом работ

27.7. Старший (машинист) должен принять  смену  и  провести  на

рабочих местах  инструктаж  с  обслуживающим  персоналом  по  охране

труда. Проверить  наличие  и  исправность   средств   пожаротешения,

сигнализации и связи.

27.8. Надеть  проверенную  и исправную спецодежду,  подготовить

рабочее место,  освободить от  посторонних  предметов  площадку  для

кормов,  протереть  пыль  с  оборудования,  убрать разлившееся масло

(посыпав  опилками,  песком)  с  пола.  Опилки  (песок)   убрать   в

специальный несгораемый ящик.

27.9. Машинист  агрегата  должен  убедиться в исправности узлов

машины, прочности   крепления   защитных   кожухов   на   передачах,

выступающих концах валов, вращающихся рабочих органах.

27.10. Проверить  состояние  режущего  и дробильного аппаратов,

балансировку барабана и прочность крепления ножей  и  молотков.  При

проверке  необходимо  закрепить  режущие органы от самопроизвольного

вращения.

27.11. Проверить      исправность       электропроводки       и

электрооборудования, надежность   заземления  корпуса  электрошкафа,

металлоконструкций сушильного агрегата и гранулятора.

27.12. Проверить работу машины,  вентиляторов на холостом ходу,

убедиться   в   отсутствии  на  рабочих  органах  машин  посторонних

предметов, надежно ли закрыты дверки дробилки и прижато решето.

27.13. Убедиться  в  наличии  и  комплектности  аптечки  первой

(доврачебной) помощи.

27.14. Проверить наличие воды,  мыла и полотенца  в  умывальном

помещении.

27.15. Принять рабочее место от сменщика.

Требования безопасности во время работы

27.16. Пуск и остановку машин необходимо производить по сигналу

старшего рабочего. В промежутке между остановкой и пуском, на период

ремонта или осмотра оборудования следует отключать вводный рубильник

и вывесить на нем плакат "Не включать - работают люди!".

27.17. Во избежание травмирования укладку сырья на  транспортер

необходимо производить,   находясь   сбоку  от  машин.  Для  очистки

оборудования от  травы,  муки   и   гранул   применять   специальный

инструмент - чистики.

27.18. Заточку ножей производить в защитных  очках  на  точиле,

оборудованном козырьком.

27.19. Во   избежание   травмирования  посторонними  предметами

следует  находиться  в  стороне   от   направления   выбора   массы.

Рассыпавшуюся  массу из-под барабана выгребать вилами,  граблями или

лопатой.

27.20. Запрещается производить какие-либо работы  под  поднятым

лотком питателя зеленой массы без фиксации лотка подпорками.

27.21. Во  время  работы  сушильного  агрегата  и   гранулятора

запрещается:

снимать ограждения  и  кожухи  с  вращающихся  и режущих частей

машины и работать без них;

открывать дверку дробилки и измельчающих барабанов до полной их

остановки;

работать без   местной   вытяжной   вентиляции   у  загрузочных

горловин, без аспирационной системы на дробилках;

класть инструмент  на  оборудование,  транспортеры,  сырье  или

полуфабрикаты;

работать при неисправном вольтметре контроля загрузки;

производить работы  внутри  барабана  и   теплогенератора   при

температуре   более  40°С  и  предварительно  не  провентилированных

объемах.  Для  освещения  внутри   агрегата   необходимо   применять

светильники с напряжением не выше 12 В.

27.22. Работы на  высоте  2  м  (осмотр,  ремонт,  регулировка)

следует производить  со специальных передвижных лестниц-площадок или

стационарных площадок.

27.23. Постоянно  контролировать температуру электродвигателей,

подшипников.

27.24. Следить  за показанием приборов,  подачей зеленой массы,

уровнем муки в бункере и гранул в колонке,  2-3 раза в смену очищать

отборщик тяжелых частиц.

27.25. Следить  за  герметичностью подводящих топливопроводов и

перекрывающих  кранов  у  емкости  с  топливом  и  у   подогревателя

теплогенератора.

27.26. Не  оставлять  в  сушильном барабане высушенную травяную

массу из-за возможности загорания при пуске агрегата.

27.27. Постоянно  поддерживать  чистоту  на  рабочем  месте,  в

помещении своевременно  удалять  разлившиеся  горючее  и  масло,  не

допускать  скопления пыли травяной муки на крыше помещения,  оконных

проемах, электродвигателях и другом оборудовании.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

27.28. В   случае   взрыва  или  возникновения  пожара  следует

немедленно  остановить  агрегат   кнопкой   "Авар. стоп",  отключить

электрооборудование  от  сети,  перекрыть вентиль на топливопроводе,

сообщить о случившемся в пожарную охрану,  начальнику и принять меры

к  ликвидации  последствий  взрыва,  пожара в соответствии с табелем

обязанностей на случай аварии.

Если невозможно   отключить   электрооборудование,   необходимо

перерезать (оборвать)  провода  (последовательно  по одному проводу)

инструментом с изолированными ручками.

27.29. При  несчастном   случае   необходимо   оказать   помощь

пострадавшему    (самопомощь),   сообщить   руководителю   работ   о

происшествии, в необходимом случае вызвать врача.

Требования безопасности по окончании работы

27.30. Произвести   остановку  агрегата  в  последовательности,

обратной пуску,  очистить  оборудование,  убрать  рабочее  место   и

помещение.

27.31. Выполнить  требования  гигиены,  сдать   спецодежду   на

хранение.

27.32. Сообщить  руководителю   работ   о   всех   недостатках,

имевшихся во время работы, и о ее завершении.